PRZEDMIAR ROBÓT NR 63/M/2011

NAZWA INWESTYCJI:              PRZEBUDOWA I TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU OŚRODKA ZDROWIA W MŁODZIESZYNIE

ADRES INWESTYCJI:                ul. Wyszogrodzka 7, 96-512 Młodzieszyn

INWESTOR:                                 Gmina Młodzieszyn

ADRES INWESTORA:                ul. Wyszogrodzka 2, 96-512 Młodzieszyn

DATA OPRACOWANIA:            2011-05-15

| Lp. | Podstawa ustalenia | # Opis robót | Jedn. miary | ## Ilość |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1. PRZEBUDOWA POMIESZCZEŃ GMINNEGO OŚRODKA ZDROWIA |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 2 | # 3 | 4 | ## 5 |
| 1. ROBOTY REMONTOWO BUDOWLANE |  |  |  |  |  |
| 1 |  | 2 | # 3 | 4 | ## 5 |
| 1. PARTER I PIWNICA |  |  |  |  |  |
| 1 |  | 2 | # 3 | 4 | ## 5 |
| 1 | wg jednostkowej KNR 4-010535-08-050 |  | Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych, okapów, kołnierzy gzymsów itp.z blachy nie nadającej się do użytku | m2 | 11,57 |
| 2 | wg jednostkowej KNNR 30306-010-060 |  | Wykucie z muru z cegły na zaprawie wapiennej,cementowo-wapiennej różnych elementów | m3 | 88,02 |
| 3 | wg jednostkowej KNR 4-010426-04-050 |  | Rozebranie obicia ścian płytami wiórowo-cementowymi i spilśnionymi | m2 | 22,47 |
| 4 | wg jednostkowej KNR 4-010427-05-050 |  | Rozebranie ścianek działowych z łat i rygli | m2 | 11,24 |
| 5 | wg jednostkowej KNR 4-010348-02-050 |  | Rozebranie ścianek z cegieł o grubości 1/4 cegły na zaprawie cementowo-wapiennej | m2 | 21,64 |
| 6 | wg jednostkowej KNR 4-010348-03-050 |  | Rozebranie ścianek z cegieł o grubości 1/2 cegły na zaprawie cementowo-wapiennej | m2 | 23,53 |
| 7 | wg jednostkowej KNR 4-010348-04-050 |  | Rozebranie ścianek z cegieł o grubości 1/4 cegły na zaprawie cementowej - ścianka z luksferów | m2 | 4,48 |
| 8 | wg jednostkowej KNNR 30801-070-050 |  | Zerwanie posadzek z tworzyw sztucznych | m2 | 202,70 |
| 9 | wg jednostkowej KNNR 30801-030-050 |  | Zerwanie posadzek cementowych i lastrykowych wraz z cokolikami | m2 | 202,70 |
| 10 | wg jednostkowej KNR 4-010313-03-060 |  | Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegieł z wykuciem gniazd dla belek | m3 | 1,35 |
| 11 | wg jednostkowej KNR 4-010313-02-060 |  | Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegieł z wykuciem bruzd dla belek | m3 | 0,17 |
| 12 | wg jednostkowej KNR 4-010313-04-040 |  | Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegieł. Dostarczenie i obsadzenie belek stalowych do I NP 180 mm dwuteownik NP 120 | m | 25,80 |
| 13 | wg jednostkowej KNR 4-010313-04-040 |  | Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegieł. Dostarczenie i obsadzenie belek stalowych do I NP 180 mm dwuteownik NP 160 | m | 21,90 |
| 14 | wg jednostkowej KNR 4-010703-03-040 |  | Umocowanie siatki "Rabitza" na stopkach belek, bez względu na rodzaj belki-stalowe,prefabrykowane | m | 59,70 |
| 15 | wg jednostkowej KNNR 30303-010-060 |  | Ręczne przebicia w ścianach z cegły na zaprawie wapiennej,cementowo-wapiennej | m3 | 6,25 |
| 16 | wg jednostkowej KNNR 30302-010-060 |  | Uzupełnienie ścian oraz zamurowanie otworów w ścianach z cegły na zaprawie wapiennej,cementowo-wapiennej | m3 | 4,77 |
| 17 | wg jednostkowej KNNR 30101-030-060 |  | Wykopy wąskoprzestrzenne nieumocnione o szerokości do 1,5 m,głębokości do 1,5 m w gruntach suchych kategorii III,z zasypaniem wykopu ziemią z ukopu - pod stopy stempli | m3 | 1,02 |
| 18 | wg jednostkowej KNNR 30102-020-060 |  | Wykopy wąskoprzestrzenne umocnione o szerokości do 1,5 m,głębokości do 3,0 m w gruntach suchych kategorii III,z zasypaniem i odeskowaniem wykopu - pod przemurowanie filara | m3 | 5,70 |
| 19 | wg jednostkowej KNR 4-010421-03-040 |  | Podstemplowanie zagrożonych ścian krawędziakami o przekroju do 250 cm2 | m | 14,20 |
| 20 | wg jednostkowej KNR 4-010421-05-040 |  | Rozebranie stemplowań z drewna o przekroju do 250 cm2 | m | 14,20 |
| 21 | wg jednostkowej KNR 2-010236-01-060 |  | Zagęszczenie nasypów ubijakami mechanicznymi. Grunt sypki kategorii I-III (B.I.nr 8/96) | m3 | 1,80 |
| 22 | wg jednostkowej KNNR 30201-020-060 |  | Podbicie betonem grub.do 50 cm ław,ścian fundament.odcinkami co 1m z wykonaniem i zasypaniem wykopu w gruncie nienawodnionym kat.III,odwóz ziemi na odl.do 1km | m3 | 0,60 |
| 23 | wg jednostkowej KNR 4-010301-02-060 |  | Wymiana ścian fundamentowych w wykonanym uprzednio wykopie | m3 | 0,57 |
| 24 | wg jednostkowej KNR 4-010329-02-050 |  | Wykucie otworów w ścianach z cegieł o grubości 1/2 cegły na zaprawie wapiennej lub cementowo-wapiennej,dla otworów drzwiowych i okiennych | m2 | 2,05 |
| 25 | wg jednostkowej KNR 4-010303-02-050 |  | Uzupełnienie ścianek z cegieł lub zamurowanie otworów w ściankach na zaprawie cementowo-wapiennej | m2 | 3,05 |
| 26 | wg jednostkowej KNNR 20701-020-050 |  | Ścianki działowe pełne z cegieł budowlanych pełnych. Grubość w cegłach 1/2 | m2 | 27,94 |
| 27 | wg jednostkowej KNR 2-02W2003-03-050 |  | Ścianki działowe gr z płyt gipsowo-kartonowych na pojedynczych rusztach z pokryciem obustronnym jednowarstwowym 100-01 | m2 | 22,68 |
| 28 | wg jednostkowej KNR 4-010702-04-040 |  | Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej,pasami o szerokości do 15 cm oczyszczenie pęknięć ścian istniejących | m | 145,62 |
| 29 | wg jednostkowej KNR 4-010705-04-040 |  | Wykonanie pasów szer.do 15cm z tynku kat.III na zaprawie z wapna gasz.na murach z cegieł lub ścianach bet.pokrywającychbruzdy,osiatkowanie siatką cięto-ciągn. | m | 145,62 |
| 30 | wg jednostkowej KNNR 30406-010-033 |  | Przygotowanie i montaż zbrojenia ze stali zwykłej | kg | 9,64 |
| 31 | wg jednostkowej KNR 4-010354-14-020 |  | Wykucie z muru każdej wmurowanej końcówki balustrady | szt | 8,00 |
| 32 | wg jednostkowej KNNR 30403-010-060 |  | Rozbiórka elementów betonowych | m3 | 2,84 |
| 33 | wg jednostkowej KNNR 21201-020-060 |  | Podkłady murarskie pod podłogi i posadzki - uzupełnienie podłoża z gruzu pochodzącego z rozbiórki. | m3 | 2,82 |
| 34 | wg jednostkowej KNR 4-010108-17-060 |  | Wywiezienie gruzu samochodami samowyładowczymi wg rodzaju rozbieranych konstrukcji ceglanych na odległość do 5 km | m3 | 14,25 |
| 35 | wg jednostkowej KNR 4-010108-19-060 |  | Wywiezienie gruzu samochodami samowyładowczymi wg rodzaju rozbieranych konstrukcji żwirobetonowych i żelbetowych na odległość do 5 km | m3 | 8,92 |
| 2. PIĘTRO |  |  |  |  |  |
| 1 |  | 2 | # 3 | 4 | ## 5 |
| 36 | wg jednostkowej KNR 4-010535-08-050 |  | Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych, okapów, kołnierzy gzymsów itp.z blachy nie nadającej się do użytku | m2 | 6,86 |
| 37 | wg jednostkowej KNNR 30306-010-060 |  | Wykucie z muru z cegły na zaprawie wapiennej,cementowo-wapiennej różnych elementów | m3 | 37,70 |
| 38 | wg jednostkowej KNR 4-010313-03-060 |  | Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegieł z wykuciem gniazd dla belek | m3 | 0,32 |
| 39 | wg jednostkowej KNR 4-010313-04-040 |  | Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegieł. Dostarczenie i obsadzenie belek stalowych do I NP 180 mm dwuteownik NP 120 | m | 7,20 |
| 40 | wg jednostkowej KNR 4-010313-04-040 |  | Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegieł. Dostarczenie i obsadzenie belek stalowych do I NP 180 mm dwuteownik NP 160 | m | 4,80 |
| 41 | wg jednostkowej KNNR 30303-010-060 |  | Ręczne przebicia w ścianach z cegły na zaprawie wapiennej,cementowo-wapiennej | m3 | 0,77 |
| 42 | wg jednostkowej KNNR 30302-010-060 |  | Uzupełnienie ścian oraz zamurowanie otworów w ścianach z cegły na zaprawie wapiennej,cementowo-wapiennej | m3 | 1,76 |
| 43 | wg jednostkowej (AW) AW0 |  | Zabezpieczenie posadzek I p na czas trwania robót z uporządkowaniem po zakończeniu prac. | m2 | 55,90 |
| 2. WYKONANIE DOBUDÓWKI |  |  |  |  |  |
| 1 |  | 2 | # 3 | 4 | ## 5 |
| 1. FUNDAMENTY |  |  |  |  |  |
| 1 |  | 2 | # 3 | 4 | ## 5 |
| 44 | wg jednostkowej KNNR 10305-020-060 |  | Wykopy liniowe lub jamiste ze skarpami o szerokości dna do 1,5 m. Wykopy o szerokości do 1,5 m. Grunt kategorii III | m3 | 76,13 |
| 45 | wg jednostkowej KNNR 10305-050-060 |  | Wykopy liniowe lub jamiste ze skarpami o szerokości dna do 1,5 m. Dodatek za każde dalsze rozpoczęte 0,5 m głębokości. Grunt kategorii III | m3 | 83,49 |
| 46 | wg jednostkowej KNNR 10301-020-060 |  | Wykopy z załadunkiem ręcznym i transportem samochodami samowyładowczymi do 5 t na odległość 1 km. Grunt kategorii III | m3 | 29,21 |
| 47 | wg jednostkowej KNNR 10208-020-060 |  | Nakłady uzup.do tablic za każdy rozpoczęty 1km odl.transportu ponad 1km samochodami samowył.do 5t,przy przewozie po drogach o nawierzch.utwardzonej.Grunt I-IV | m3 | 29,20 |
| 48 | wg jednostkowej KNNR 10317-010-060 |  | Zasypywanie wykopów ze skarpami z przerzutem na odległość do 3 m z zagęszczeniem. Grunt kategorii I-III | m3 | 76,13 |
| 49 | wg jednostkowej KNNR 21201-010-060 |  | Podkłady betonowe z betonu zwykłego z kruszywa naturalnego podkład pod fundamenty | m3 | 2,32 |
| 50 | wg jednostkowej KNNR 20101-010-050 |  | Deskowanie tradycyjne konstrukcji betonowych lub żelbetowych,ław fundamentowych | m2 | 23,20 |
| 51 | wg jednostkowej KNNR 20107-010-060 |  | Betonowanie konstrukcji zbrojonych w deskowaniu tradycyjnym: ław fundamentowych | m3 | 6,96 |
| 52 | wg jednostkowej KNR 2-020201-01-060 |  | Ławy fundamentowe betonowe,prostokątne o szerokości do 0,6 m. ręczne układanie betonu - wyrównanie poziomu fundamentów | m3 | 0,51 |
| 53 | wg jednostkowej KNNR 20301-030-060 |  | Fundamenty z bloczków betonowych | m3 | 21,48 |
| 54 | wg jednostkowej KNNR 20601-040-050 |  | Dwuwarstwowe izolacje powierzchni poziomych,przeciwwilgociowe wykonywane z papy smołowej na lepiku na gorąco z zagruntowaniem podłoża roztworem asfaltowym | m2 | 29,01 |
| 55 | wg jednostkowej KNR 2-020901-01-050 |  | Tynki zwykłe II kategorii wykonane ręcznie,na ścianach płaskich i powierzchniach tynk cementowy ścian fundamentowych | m2 | 171,78 |
| 56 | wg jednostkowej KNR 2-020603-07-050 |  | Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe,pionowe,z lepiku asfaltowego na zimno.Pierwsza warstwa. | m2 | 194,98 |
| 2. ŚCIANY |  |  |  |  |  |
| 1 |  | 2 | # 3 | 4 | ## 5 |
| 57 | wg jednostkowej KNNR 20302-030-060 |  | Ściany murowane budynków wielokondygnacyjnych z cegieł kratówek | m3 | 6,75 |
| 58 | wg jednostkowej KNNR 20302-020-060 |  | Ściany murowane budynków wielokondygnacyjnych z cegieł pełnych | m3 | 2,56 |
| 59 | wg jednostkowej KNNR 20701-020-050 |  | Ścianki działowe pełne z cegieł budowlanych pełnych. Grubość w cegłach 1/2 | m2 | 10,84 |
| 60 | wg jednostkowej KNNR 20101-050-050 |  | Deskowanie tradycyjne konstrukcji betonowych lub żelbetowych,belek podciągów i wieńców | m2 | 39,41 |
| 61 | wg jednostkowej KNNR 20101-080-050 |  | Deskowanie tradycyjne konstrukcji betonowych lub żelbetowych,schodów prostych na płycie | m2 | 8,42 |
| 62 | wg jednostkowej KNNR 20101-070-050 |  | Deskowanie tradycyjne konstrukcji betonowych lub żelbetowych,płyt stropowych i dachowych | m2 | 20,97 |
| 63 | wg jednostkowej KNNR 20104-010-034 |  | Zbrojenie konstrukcji monolitycznych metodą tradycyjną prętami stalowymi okrągłymi, gładkimi o średnicy do 14 mm pręty d= do 7 mm | t | 0,15 |
| 64 | wg jednostkowej KNNR 20104-010-034 |  | Zbrojenie konstrukcji monolitycznych metodą tradycyjną prętami stalowymi okrągłymi, gładkimi o średnicy do 14 mm | t | 0,23 |
| 65 | wg jednostkowej KNNR 20104-040-034 |  | Zbrojenie konstrukcji monolitycznych metodą tradycyjną prętami stalowymi okrągłymi, żebrowanymi o średnicy do 14 mm d= 10-14 mm | t | 0,41 |
| 66 | wg jednostkowej KNNR 20104-040-034 |  | Zbrojenie konstrukcji monolitycznych metodą tradycyjną prętami stalowymi okrągłymi, żebrowanymi o średnicy do 14 mm 8-10 mm | t | 0,12 |
| 67 | wg jednostkowej KNNR 20107-060-060 |  | Betonowanie konstrukcji zbrojonych w deskowaniu tradycyjnym: belek podciągów i wieńców | m3 | 4,35 |
| 68 | wg jednostkowej KNR 2-020208-03-060 |  | Słupy żelbetowe prostokątne o wysokości do 4 m i stosunku deskowanego obwodu do przekroju do 12 m/m2. ręczne układanie betonu. | m3 | 1,05 |
| 69 | wg jednostkowej KNR 2-020208-04-060 |  | Słupy żelbetowe prostokątne o wysokości do 4 m i stosunku deskowanego obwodu do przekroju do 16 m/m2. ręczne układanie betonu. | m3 | 0,19 |
| 70 | wg jednostkowej KNR 2-020209-01-060 |  | Słupy żelbetowe okrągłe i owalne (pod stropy monolityczne).Słupy o wysokości do 4 m i obwodzie do 1,0 m. ręczne układanie betonu - wykonanie w deskowaniach tubusowych | m3 | 0,29 |
| 71 | wg jednostkowej KNNR 20107-090-060 |  | Betonowanie konstrukcji zbrojonych w deskowaniu tradycyjnym: schodów prostych | m3 | 0,67 |
| 72 | wg jednostkowej KNNR 20107-070-060 |  | Betonowanie konstrukcji zbrojonych w deskowaniu tradycyjnym: płyt stropowych | m3 | 1,68 |
| 73 | wg jednostkowej KNNR 30604-010-050 |  | Uzupełnienie tynków zwykłych zewnętrznych kategorii III z zaprawy cementowo-wapiennej z wapnem gaszonym,o powierzchni do 5 m2 | m2 | 45,74 |
| 74 | wg jednostkowej KNNR 30302-020-060 |  | Uzupełnienie ścian oraz zamurowanie otworów w ścianach z cegły na zaprawie cementowej | m3 | 2,52 |
| 3. DOCIEPLENIE ŚCIAN DOBUDÓWKI |  |  |  |  |  |
| 1 |  | 2 | # 3 | 4 | ## 5 |
| 75 | wg jednostkowej KNR 00-232612-01-050 |  | Ocieplenie ścian budynków systemem ATLAS STOPTER. Przyklejenie płyt styropianowych,do ścian - dobudówka | m2 | 18,96 |
| 76 | wg jednostkowej KNR 00-232612-04-020 |  | Ocieplenie ścian budynków systemem ATLAS STOPTER. Przymocowanie płyt styropianowych za pomocą dybli plastikowych,do ścian z cegły - dobudówka | szt | 75,84 |
| 77 | wg jednostkowej KNR 00-232612-06-050 |  | Ocieplenie ścian budynków systemem ATLAS STOPTER. Przyklejenie warstwy siatki na ścianach - dobudówka | m2 | 18,96 |
| 78 | wg jednostkowej KNR 00-232614-02-050 |  | Docieplenie ścian z cegły płyt.styropian.sys.STOPTER przy użyciu gotowej zaprawy klejącej,z przygotow.podłoża, z gotowej mieszanki CAPAROL dobudówka | m2 | 8,80 |
| 4. STOLARKA |  |  |  |  |  |
| 1 |  | 2 | # 3 | 4 | ## 5 |
| 79 | wg jednostkowej KNNR 70701-050-050 |  | Montaż okien z tworzyw sztucznych o powierzchni ponad 2,0 m2 | m2 | 4,45 |
| 80 | wg jednostkowej KNNR 70701-060-050 |  | Montaż drzwi balkonowych z tworzyw sztucznych ANALOGIA DRZWI WEJŚCIOWE DO PRZYCHODNI | m2 | 4,04 |
| 5. DACH |  |  |  |  |  |
| 1 |  | 2 | # 3 | 4 | ## 5 |
| 1. KONSTRUKACJA DREWNIANA |  |  |  |  |  |
| 1 |  | 2 | # 3 | 4 | ## 5 |
| 81 | wg jednostkowej KNNR 20402-010-040 |  | Konstrukcje dachowe z krawędziaków iglastych nasyconych. Murłaty i podwaliny (nakłady:robotnicy i sprzęt na 1 m elementu konstrukcyjnego) | m | 20,24 |
| 82 | wg jednostkowej KNNR 20402-020-040 |  | Konstrukcje dachowe z krawędziaków iglastych nasyconych. Płatwie (nakłady:robotnicy i sprzęt na 1 m elementu konstrukcyjnego) | m | 14,40 |
| 83 | wg jednostkowej KNNR 20402-050-040 |  | Konstrukcje dachowe z krawędziaków iglastych nasyconych. Krokwie zwykłe | m | 40,47 |
| 2. POKRYCIE DACHU |  |  |  |  |  |
| 1 |  | 2 | # 3 | 4 | ## 5 |
| 84 | wg jednostkowej KNNR 20604-010-050 |  | Izolacja z folii polietylenowej paroizolacja | m2 | 33,61 |
| 85 | wg jednostkowej KNNR 20602-040-050 |  | Izolacje poziome przeciwdźwiękowe z płyt z wełny mineralnej klejone lepikiem na gorąco do betonu | m2 | 33,61 |
| 86 | wg jednostkowej KNNR 20403-010-050 |  | Deskowanie połaci dachowych z tarcicy nasyconej - płyty OSB 22 mm | m2 | 34,28 |
| 87 | wg jednostkowej KNNR 20507-020-050 |  | Dwuwarstwowe pokrycie dachów papą termozgrzewalną | m2 | 34,28 |
| 88 | wg jednostkowej KNNR 20504-010-050 |  | Obróbki z balchy stalowej ocynkowanej grubości 0,50 mm, przy szerokości w rozwinięciu do 25 cm - obróbki z blachy powlekanej | m2 | 6,91 |
| 89 | wg jednostkowej KNNR 20504-020-050 |  | Obróbki z balchy stalowej ocynkowanej grubości 0,50 mm, przy szerokości w rozwinięciu powyżej 25 cm | m2 | 7,64 |
| 90 | wg jednostkowej KNR 2-020506-06-020 |  | Rury wentylacyjne z blachy stalowej ocynkowanej,grubości 0,55 mm. | szt | 4,00 |
| 91 | wg jednostkowej KNNR 20506-020-040 |  | Montaż obróbek z tworzyw sztucznych. Rynny dachowe o średnicy 115 mm łączone na klej | m | 3,15 |
| 92 | wg jednostkowej KNNR 20506-030-040 |  | Montaż obróbek z tworzyw sztucznych. Rury spustowe o średnicy 63-110 mm | m | 4,27 |
| 93 | wg jednostkowej KNNR 20506-040-020 |  | Montaż obróbek z tworzyw sztucznych. Leje spustowe | szt | 1,00 |
| 3. PODJAZD DLA NIEPEŁNOSPRAWNYCH |  |  |  |  |  |
| 1 |  | 2 | # 3 | 4 | ## 5 |
| 94 | wg jednostkowej (AW) AW0 |  | Dostarczenie i montaż podjazdu fabrycznie wykończonego z balustradami obustronnymi, L=600cm; s=130cm | szt | 2,00 |
| 95 | wg jednostkowej (AW) AW0 |  | Dostarczenie i montaż podjazdu fabrycznie wykończonego z balustradami obustronnymi, L=300cm; s=130cm | szt | 2,00 |
| 96 | wg jednostkowej (AW) AW0 |  | Dostarczenie i montaż podjazdu fabrycznie wykończonego z balustradami obustronnymi, podesty narożne | szt | 3,00 |
| 4. DOCIEPLENIE DACHU |  |  |  |  |  |
| 1 |  | 2 | # 3 | 4 | ## 5 |
| 97 | wg jednostkowej KNR 4-010535-08-050 |  | Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych, okapów, kołnierzy gzymsów itp.z blachy nie nadającej się do użytku | m2 | 63,17 |
| 98 | wg jednostkowej KNR 4-010535-04-040 |  | Rozebranie rynien z blachy nie nadającej się do użytku | m | 28,36 |
| 99 | wg jednostkowej KNR 4-010535-06-040 |  | Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadającej się do użytku | m | 27,64 |
| 100 | wg jednostkowej KNR 4-010519-01-050 |  | Drobne naprawy pokrycia polegające na umocnieniu pokrycia i zakitowaniu | m2 | 268,38 |
| 101 | wg jednostkowej KNNR 20602-010-050 |  | Izolacje poziome przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych układnych na wierzchu konstrukcji na lepiku na gorąco z zagruntowaniem podłoża roztworem asfaltowym | m2 | 268,38 |
| 102 | wg jednostkowej KNNR 20507-010-050 |  | Jednowarstwowe pokrycie dachów papą termozgrzewalną | m2 | 268,38 |
| 103 | wg jednostkowej KNNR 20504-010-050 |  | Obróbki z balchy stalowej ocynkowanej grubości 0,50 mm, przy szerokości w rozwinięciu do 25 cm - obróbki z blachy powlekanej | m2 | 25,98 |
| 104 | wg jednostkowej KNNR 20504-020-050 |  | Obróbki z balchy stalowej ocynkowanej grubości 0,50 mm, przy szerokości w rozwinięciu powyżej 25 cm | m2 | 36,80 |
| 105 | wg jednostkowej KNNR 20506-020-040 |  | Montaż obróbek z tworzyw sztucznych. Rynny dachowe o średnicy 115 mm łączone na klej | m | 28,36 |
| 106 | wg jednostkowej KNNR 20506-030-040 |  | Montaż obróbek z tworzyw sztucznych. Rury spustowe o średnicy 63-110 mm | m | 27,64 |
| 107 | wg jednostkowej KNNR 20506-040-020 |  | Montaż obróbek z tworzyw sztucznych. Leje spustowe | szt | 4,00 |
| 5. WYMIANA OKIEN |  |  |  |  |  |
| 1 |  | 2 | # 3 | 4 | ## 5 |
| 1. PARTER |  |  |  |  |  |
| 1 |  | 2 | # 3 | 4 | ## 5 |
| 108 | wg jednostkowej KNNR 30306-010-060 |  | Wykucie z muru z cegły na zaprawie wapiennej,cementowo-wapiennej różnych elementów | m3 | 52,67 |
| 109 | wg jednostkowej KNNR 70701-010-050 |  | Montaż okien z tworzyw sztucznych o powierzchni do 0,6 m2 | m2 | 2,92 |
| 110 | wg jednostkowej KNNR 70701-020-050 |  | Montaż okien z tworzyw sztucznych o powierzchni do 1,0 m2 | m2 | 2,56 |
| 111 | wg jednostkowej KNNR 70701-030-050 |  | Montaż okien z tworzyw sztucznych o powierzchni do 1,5 m2 | m2 | 1,08 |
| 112 | wg jednostkowej KNNR 70701-050-050 |  | Montaż okien z tworzyw sztucznych o powierzchni ponad 2,0 m2 | m2 | 49,87 |
| 2. PIĘTRO |  |  |  |  |  |
| 1 |  | 2 | # 3 | 4 | ## 5 |
| 113 | wg jednostkowej KNNR 30306-010-060 |  | Wykucie z muru z cegły na zaprawie wapiennej,cementowo-wapiennej różnych elementów - okna | m3 | 28,44 |
| 114 | wg jednostkowej KNNR 70701-030-050 |  | Montaż okien z tworzyw sztucznych o powierzchni do 1,5 m2 | m2 | 6,30 |
| 115 | wg jednostkowej KNNR 70701-040-050 |  | Montaż okien z tworzyw sztucznych o powierzchni do 2,0 m2 | m2 | 4,52 |
| 116 | wg jednostkowej KNNR 70701-050-050 |  | Montaż okien z tworzyw sztucznych o powierzchni ponad 2,0 m2 | m2 | 17,62 |
| 6. WYMIANA DRZWI |  |  |  |  |  |
| 1 |  | 2 | # 3 | 4 | ## 5 |
| 1. PARTER |  |  |  |  |  |
| 1 |  | 2 | # 3 | 4 | ## 5 |
| 117 | wg jednostkowej KNNR 30306-010-060 |  | Wykucie z muru z cegły na zaprawie wapiennej,cementowo-wapiennej różnych elementów | m3 | 41,92 |
| 118 | wg jednostkowej KNNR 70701-060-050 |  | Montaż drzwi balkonowych z tworzyw sztucznych | m2 | 3,82 |
| 119 | wg jednostkowej KNNR 70701-060-050 |  | Montaż drzwi balkonowych z tworzyw sztucznych - ANALOGIA DRZWI WEWNĘTRZNE Z PCV | m2 | 10,18 |
| 120 | wg jednostkowej KNNR 70701-060-050 |  | Montaż drzwi balkonowych z tworzyw sztucznych analogia ścianka wew. z drzwiami PCV | m2 | 2,68 |
| 121 | wg jednostkowej KNNR 21104-010-020 |  | Ościeżnice stalowe wykończone | szt | 13,00 |
| 122 | wg jednostkowej KNNR 21103-010-050 |  | Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne pełne, fabrycznie wykończone | m2 | 23,40 |
| 2. PIĘTRO |  |  |  |  |  |
| 1 |  | 2 | # 3 | 4 | ## 5 |
| 123 | wg jednostkowej KNNR 30306-010-060 |  | Wykucie z muru z cegły na zaprawie wapiennej,cementowo-wapiennej różnych elementów | m3 | 19,26 |
| 124 | wg jednostkowej KNNR 70701-060-050 |  | Montaż drzwi balkonowych z tworzyw sztucznych - drzwi wewnętrzne z PCV | m2 | 1,80 |
| 125 | wg jednostkowej KNNR 21104-020-050 |  | Ościeżnice drewniane wykończone | m2 | 3,00 |
| 126 | wg jednostkowej KNNR 21104-040-050 |  | Skrzydła drzwiowe zewnętrzne pełne wykończone | m2 | 5,40 |
| 7. DOCIEPLENIE ŚCIAN |  |  |  |  |  |
| 1 |  | 2 | # 3 | 4 | ## 5 |
| 1. PARTER I PIWNICA |  |  |  |  |  |
| 1 |  | 2 | # 3 | 4 | ## 5 |
| 127 | wg jednostkowej KNNR 21501-010-050 |  | Rusztowania zewnętrzne rurowe o wysokości do 20 m /30%/ | m2 | 132,92 |
| 128 | wg jednostkowej KNR 4-010211-10-020 |  | Wykucie otworów i obsadzenie kołków drewnianych /30%/ | szt | 8,40 |
| 129 | wg jednostkowej KNNR 70206-020-034 |  | Montaż konstrukcji o masie do 20 kg | t | 0,08 |
| 130 | wg jednostkowej KNNR 21301-040-040 |  | Balustrady balkonowe z pochwytem stalowym proste H-110cm sch.zew. | m | 7,25 |
| 131 | wg jednostkowej KNR 7-12W0213-03-050 |  | Malowanie pędzlem stalowych konstrukcji szkieletowych,emalią chlorokauczukową,ogólnego stosowania | m2 | 4,28 |
| 132 | wg jednostkowej KNR 4-011212-08-050 |  | Dwukrotne malowanie farbą olejną nawierzchniową krat i balustrad z prętów ozdobnych | m2 | 27,79 |
| 133 | wg jednostkowej KNR 2-02W1036-02-050 |  | Montaż listew okładzinowych fasadowych Luxalon z konstrukcją nośną | m2 | 16,12 |
| 2. DOCIEPLENIE ŚCIAN PIWNIC |  |  |  |  |  |
| 1 |  | 2 | # 3 | 4 | ## 5 |
| 134 | wg jednostkowej KNNR 30101-030-060 |  | Wykopy wąskoprzestrzenne nieumocnione o szerokości do 1,5 m,głębokości do 1,5 m w gruntach suchych kategorii III,z zasypaniem wykopu ziemią z ukopu | m3 | 40,14 |
| 135 | wg jednostkowej KNR 2-020603-07-050 |  | Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe,pionowe,z lepiku asfaltowego na zimno.Pierwsza warstwa. | m2 | 69,85 |
| 136 | wg jednostkowej KNR 00-232612-01-050 |  | Ocieplenie ścian budynków systemem ATLAS STOPTER. Przyklejenie płyt styropianowych,do ścian, ocieplenie ścisn poniżej terenuz płyt styropianu; system Caparol | m2 | 69,85 |
| 137 | wg jednostkowej KNR 00-232612-04-020 |  | Ocieplenie ścian budynków systemem ATLAS STOPTER. Przymocowanie płyt styropianowych za pomocą dybli plastikowych,do ścian z cegły | szt | 279,40 |
| 138 | wg jednostkowej KNR 00-232612-06-050 |  | Ocieplenie ścian budynków systemem ATLAS STOPTER. Przyklejenie warstwy siatki na ścianach | m2 | 69,85 |
| 139 | wg jednostkowej KNR 2-02W1036-02-050 |  | Boazerie z listew drewnianych o szerokości do 12 cm analogia, montaż okładzin z płyt Cetris Plus na ruszcie | m2 | 34,51 |
| 140 | wg jednostkowej KNR 2-02W1036-02-050 |  | Boazerie z listew drewnianych o szerokości do 12 cm analogia, montaż okładzin z płyt Cetris Plus na ruszcie | m2 | 27,19 |
| 141 | wg jednostkowej KNR 00-232614-02-050 |  | Docieplenie ścian z cegły płyt.styropian.sys.STOPTER przy użyciu gotowej zaprawy klejącej,z przygotow.podłoża,ręcznym wykon.wyprawy elewacyjnej - CERMIT SN 30 - system Caparol tynk mozaikowy | m2 | 44,70 |
| 3. DOCIEPLENIE ŚCIAN PARTERU |  |  |  |  |  |
| 1 |  | 2 | # 3 | 4 | ## 5 |
| 142 | wg jednostkowej KNR 00-232614-02-050 |  | Docieplenie ścian z cegły płyt.styropian.sys.STOPTER przy użyciu gotowej zaprawy klejącej,z przygotow.podłoża,ręcznym wykon.wyprawy elewacyjnej - CERMIT SN 30 - system Caparol | m2 | 248,73 |
| 143 | wg jednostkowej KNR 00-232614-08-050 |  | Docieplenie ościeży z cegły szer.do 30 cm,płyt.styropian.sys.STOPTER przy użyciu gotowej zaprawy klej.z przygot.podłoża,ręcz.wykon.wyprawy elew.-CERMIT SN 30 -system Caparol | m2 | 60,72 |
| 144 | wg jednostkowej (AW) AW0 |  | Dodatek do wypraw tynkarskich ocieplenia budynku za pogrubienie płyt ocieplenia do 15cm | m2 | 12,56 |
| 145 | wg jednostkowej (AW) AW0 |  | dodatek do wypraw tynkarskich ocieplenia budynku za wykonanie boni | m2 | 17,21 |
| 146 | wg jednostkowej KNR 00-232614-11-040 |  | Zamocowanie listwy cokołowej,przy ocieplaniu ścian systemem STOPTER | m | 77,44 |
| 147 | wg jednostkowej KNR 00-232614-10-040 |  | Ochrona narożników wypukłych kątownikiem metalowym,przy ocieplaniu ścian systemem STOPTER | m | 211,54 |
| 148 | wg jednostkowej KNNR 70506-010-050 |  | Daszki nad drzwiami,aluminiowe | m2 | 2,91 |
| 149 | wg jednostkowej KNNR 20504-020-050 |  | Obróbki z balchy stalowej powlekanej grubości 0,50 mm, przy szerokości w rozwinięciu powyżej 25 cm | m2 | 11,61 |
| 150 | wg jednostkowej KNNR 21405-020-050 |  | Malowanie tynków zewnętrznych gładkich farbą silikonową | m2 | 336,72 |
| 151 | wg jednostkowej KNNR 60103-010-050 |  | Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni,wykonywane ręcznie,w gruntach kategorii II-IV | m2 | 29,54 |
| 152 | wg jednostkowej KNNR 60404-030-040 |  | Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm,na podsypce piaskowej spoiny wypełniane piaskiem | m | 73,86 |
| 153 | wg jednostkowej KNNR 60502-010-050 |  | Chodniki z kostki brukowej betonowej grubości 6 cm,szarej,układane na podsypce piaskowej spoiny wypełniane piaskiem | m2 | 29,54 |
| 4. PIĘTRO |  |  |  |  |  |
| 1 |  | 2 | # 3 | 4 | ## 5 |
| 154 | wg jednostkowej KNNR 21501-010-050 |  | Rusztowania zewnętrzne rurowe o wysokości do 20 m /70%/ | m2 | 310,14 |
| 155 | wg jednostkowej KNR 4-010211-10-020 |  | Wykucie otworów i obsadzenie kołków drewnianych /70%/ | szt | 19,60 |
| 156 | wg jednostkowej KNR 00-232614-02-050 |  | Docieplenie ścian z cegły płyt.styropian.sys.STOPTER przy użyciu gotowej zaprawy klejącej,z przygotow.podłoża,ręcznym wykon.wyprawy elewacyjnej - CERMIT SN 30 - system Caparol | m2 | 186,88 |
| 157 | wg jednostkowej KNR 00-232614-08-050 |  | Docieplenie ościeży z cegły szer.do 30 cm,płyt.styropian.sys.STOPTER przy użyciu gotowej zaprawy klej.z przygot.podłoża,ręcz.wykon.wyprawy elew.-CERMIT SN 30 -system Caparol | m2 | 55,28 |
| 158 | wg jednostkowej (AW) AW0 |  | Dodatek do wypraw tynkarskich ocieplenia budynku za pogrubienie płyt ocieplenia do 15cm | m2 | 8,37 |
| 159 | wg jednostkowej (AW) AW0 |  | dodatek do wypraw tynkarskich ocieplenia budynku za wykonanie boni | m2 | 17,21 |
| 160 | wg jednostkowej KNR 00-232614-10-040 |  | Ochrona narożników wypukłych kątownikiem metalowym,przy ocieplaniu ścian systemem STOPTER | m | 125,21 |
| 161 | wg jednostkowej KNNR 21001-010-050 |  | Tynki zewnętrzne zwykłe III kategorii na ścianach płaskich i powierzchniach poziomych | m2 | 33,29 |
| 162 | wg jednostkowej KNR 00-230933-02-050 |  | Ręczne wykon.cienkowarstwowej wyprawy z tynku akryl.ATLAS CERMIT N 200 grub.2 mm,na ścianach płask.powierzchniach poziom.na uprzednio przygotowanym podłożu tynki Caparol | m2 | 44,36 |
| 163 | wg jednostkowej KNNR 20504-020-050 |  | Obróbki z balchy stalowej powlekanej grubości 0,50 mm, przy szerokości w rozwinięciu powyżej 25 cm | m2 | 11,86 |
| 164 | wg jednostkowej KNNR 21405-020-050 |  | Malowanie tynków zewnętrznych gładkich farbą silikonową | m2 | 224,48 |
| 8. ROBOTY WYKOŃCZENIOWE |  |  |  |  |  |
| 1 |  | 2 | # 3 | 4 | ## 5 |
| 1. POSADZKI |  |  |  |  |  |
| 1 |  | 2 | # 3 | 4 | ## 5 |
| 165 | wg jednostkowej KNNR 30801-040-050 |  | Rozebranie posadzek z płytek na zaprawie cementowej | m2 | 37,18 |
| 166 | wg jednostkowej KNNR 30801-030-050 |  | Zerwanie posadzek cementowych i lastrykowych wraz z cokolikami | m2 | 37,18 |
| 167 | wg jednostkowej KNR 4-010108-19-060 |  | Wywiezienie gruzu samochodami samowyładowczymi wg rodzaju rozbieranych konstrukcji żwirobetonowych i żelbetowych na odległość do 1 km - odl. 5km | m3 | 2,60 |
| 168 | wg jednostkowej KNNR 20603-010-050 |  | Jednowarstwowe izolacje z papy asfaltowej układane na sucho - izolacja z folii | m2 | 37,18 |
| 169 | wg jednostkowej KNNR 20602-040-050 |  | Izolacje poziome przeciwdźwiękowe z płyt z wełny mineralnej klejone lepikiem na gorąco do betonu | m2 | 37,18 |
| 170 | wg jednostkowej KNNR 20507-020-050 |  | Dwuwarstwowe pokrycie pow. papą termozgrzewalną | m2 | 37,18 |
| 171 | wg jednostkowej KNNR 21202-020-050 |  | Warstwy wyrównawcze z zaprawy cementowej pod posadzki zatarte na gładko grubości 20 mm | m2 | 41,38 |
| 172 | wg jednostkowej KNNR 21202-030-050 |  | Warstwy wyrównawcze z zaprawy cementowej pod posadzki. Zmiana grubości o 10 mm śr. gr. 5cm krotność = 3 | m2 | 41,38 |
| 173 | wg jednostkowej KNNR 21208-010-050 |  | Samopoziomujące masy szpachl.TERPLAN-N-ATLAS wewnątrz budynków pod płytki z kamieni sztucz.,wykładziny,Parkiet.Wylewka korygująco-wyrównująca TERPLAN-N gr.2mm | m2 | 202,70 |
| 174 | wg jednostkowej KNNR 21208-020-050 |  | Samopoziomujące masy szpach.TERPLAN-N-ATLAS wewnątrz budynków pod płytki z kamieni sztucz.,wykładziny,Parkiet.Dopłata za każdy 1mm gr.lecz nie więcej niż 10mm krotność 3 | m2 | 608,10 |
| 175 | wg jednostkowej KNNR 21206-020-050 |  | Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych rulonowe bez warstwy izolacyjnej, Noraplan z wyłożeniem na ściany | m2 | 131,12 |
| 176 | wg jednostkowej KNNR 21206-070-050 |  | Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych. Zgrzewanie wykładzin rulonowych | m2 | 131,12 |
| 177 | wg jednostkowej KNR 2-021118-09-050 |  | Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych, o wymiarach 30x30 cm układanych na klej metodą kombinowaną (B.I.nr 8/96) | m2 | 120,68 |
| 178 | wg jednostkowej KNR 2-021120-06-040 |  | Cokoliki płytkowe z kamieni sztucznych na klej, o wymiarach 30x30 - cokolik 15 cm z przecinaniem płytek,układane na klej metodą kombinowaną (B.I.nr 8/96) | m | 132,75 |
| 179 | wg jednostkowej KNR 2-021121-05-050 |  | Okładziny schodów z płytek na klej układanych metodą kombinowaną o wymiarach 30x30 cm (B.I.nr 8/96) | m2 | 24,27 |
| 2. TYNKI,GLAZURA,MALOWANIE |  |  |  |  |  |
| 1 |  | 2 | # 3 | 4 | ## 5 |
| 180 | wg jednostkowej KNNR 20801-030-050 |  | Tynki zwykłe wewnętrzne III kategorii ścian i słupów | m2 | 90,06 |
| 181 | wg jednostkowej KNNR 30602-020-050 |  | Uzupełnienie tynków wewnętrznych o pow.do 5 m2 z zaprawy cem-wap.na stropach ceramicznych,betonowych,podciągach,belkach,biegach,płytach wiórowo-cementowych | m2 | 30,40 |
| 182 | wg jednostkowej KNNR 30602-010-050 |  | Uzupełnienie tynków wewnętrznych o pow.do 5 m2 z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach ceramicznych,betonowych,z płytwiórowo-cementowych,zagrunt.siatkach | m2 | 22,16 |
| 183 | wg jednostkowej KNR 4-010708-02-040 |  | Wykonanie tynków zwykłych wewnętrznych kat.III z zaprawy cem-wap.z wapna gaszonego na podłożu z cegieł,pustaków cer.,betonów,na ościeżach szerokości do 25 cm | m | 311,45 |
| 184 | wg jednostkowej KNR 2 02I0829-07-050 |  | Licowanie ścian płytkami o wymiarach 20x20 cm na klej metodą kombinowaną | m2 | 74,52 |
| 185 | wg jednostkowej KNR 4-01I0322-01-020 |  | Obsadzenie wsporników lub haków zawiasowych w ścianach z cegieł - uchwyty dla niepełnosprawnych | szt | 3,00 |
| 186 | wg jednostkowej KNNR 21301-020-040 |  | Pochwyty stalowe na wspornikach analogia: deski odbojowe z płyt Cetrisprofil o wys. 20cm | m | 15,00 |
| 187 | wg jednostkowej (AW) st I 1-050 |  | Zabezpieczenie posadzek I p na czas trwania robót z uporządkowaniem po zakończeniu prac. | m2 | 104,90 |
| 188 | wg jednostkowej KNNR 30605-040-050 |  | Dwukrotne malowanie tynków wewnętrznych farbą emulsyjną,z przygotowaniem powierzchni, sufitów | m2 | 202,70 |
| 189 | wg jednostkowej KNNR 30605-040-050 |  | Dwukrotne malowanie tynków wewnętrznych farbą emulsyjną,z przygotowaniem powierzchni, sufitów i ścian farby przeznaczone do szorowania | m2 | 262,99 |
| 190 | wg jednostkowej KNNR 30605-040-050 |  | Dwukrotne malowanie tynków wewnętrznych farbą emulsyjną,z przygotowaniem powierzchni,ścian farby przeznaczone do zmywania | m2 | 213,11 |