- OPIS DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA

- 1.       Przedmiot inwestycji:

Przedmiotem opracowania jest projekt techniczny przebudowy drogi gminnej Juliopol-Pieńki-Adamowa Góra-Sochaczew odcinek Juliopol- Adamowa Góra nr 382607 W o dł. 2332,00m.

- 2.        Teren inwestycji:

- Stan prawny

- Planowana przebudowa drogi będzie prowadzona na dz. nr  ew. 550, 725, 65, 129 i 145

3.	Podstawa opracowania:

Podstawę niniejszego opracowania stanowi:

- Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. Nr43/99 poz.430).

- Aktualne mapy do celów projektowych zaewidencjonowane zostały  pod nr 262.431-760/2009 z dnia 08.07.2009 r

- Wizja w terenie

- Zlecenie Gminy Młodzieszyn

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 września 2003r., w sprawie szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonania nadzoru nad tym zarządzeniem (Dz. U. nr 177 poz. 1729 z dnia 14 października 2003r.)

- Załączniki nr 1-4 do rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003r. w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach. (Załącznik do Dz. U. nr 220, poz 2181 z dnia 23 grudnia 2003r.)

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury oraz Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 31 lipca 2002 r. w sprawie znaków i sygnałów drogowych (Dz. U. Nr 170 poz.1393 z dnia 12 października 2002 r.)

4.    Charakterystyka drogi:

- Długość drogi ................................................................................. 2332,00m

- Szerokość jezdni................................................…...............................5,00 m

- Szerokość pobocza…………………………..…………………………….1,00 m

- Prędkość projektowana 40km/h

- Klasa drogi L

- Spadki

- spadki podłużne pokazane na przekroju podłużnym.

- spadki poziome pokazane na planie zagospodarowania terenu

Odwodnienie .……………………………………………………..- powierzchniowe

5.     Bilans terenu:

- Całkowita powierzchnia nawierzchni z betonu asfaltowego..……...........-12818,00 m2

- Całkowita powierzchnia pobocza...........................................……...........- 4794,00 m2

6.     Oddziaływanie na środowisko:

- Eksploatacja przebudowanej drogi nie będzie negatywnie oddziaływać na środowisko.

7.      Ochrona zabytków:

- Planowana inwestycja nie podlegają wpisowi do rejestru o ochronie zabytków, oraz nie podlegają ochronie na podstawie ustaleń miejscowego planu zagospodarowania terenu.

8.     Wpływ eksploatacji górniczych

- Teren przeznaczony na inwestycję nie podlega wpływom eksploatacji górniczej, teren nie znajduje się w granicach terenów górniczych.

9.      Oddziaływanie na użytkowników

- Eksploatacja przebudowanej drogi nie będzie negatywnie oddziaływać na higienę oraz zdrowie użytkowników i mieszkańców terenów przyległych.

10.      Interesy osób trzecich

-	Eksploatacja przebudowanej drogi nie będzie szkodzić interesom osób trzecich.

11.      Instalacje

- Wody opadowe odprowadzane powierzchniowo.