|  | PRZEDMIAR |  |
| --- | --- | --- |

| NAZWA INWESTYCJI | : | Przebudowa ul. Batalionów Chłopskich w Sochaczewie o dł. 454,00 |
| --- | --- | --- |
| ADRES INWESTYCJI | : | ul. Batalionów Chłopskich |
| INWESTOR | : | Urząd Miasta w Sochaczewie |
| ADRES INWESTORA | : | ul. 1 Maja 16, 96-500 Sochaczew |
| BRANŻA | : | Drogowa |

| SPORZĄDZIŁ KALKULACJE | : | mgr inż. Artur Kowalski |
| --- | --- | --- |
| DATA OPRACOWANIA | : | 1 luty 2011 |

| Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT | : | zł |
| --- | --- | --- |
| Podatek VAT | : | zł |
| Ogółem wartość kosztorysowa robót | : | zł |

| Słownie: |  |  |
| --- | --- | --- |

| WYKONAWCA : |  | INWESTOR : |
| --- | --- | --- |
| Data opracowania 1 luty 2011 |  | Data zatwierdzenia |

ul. Batalionów Chłopskich.kst

PRZEDMIAR

| Lp. | Podst | Opis i wyliczenia | j.m. | Poszcz | Razem |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE - roboty pomiarowe, roboty rozbiórkowe, wycinka drzew i krzaków |  |  |  |
| 1 d.1 | KNNR 1 0111-01 | Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym. | km |  |  |
|  |  | 0.454 | km | 0.454 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 0.454 |
| 2 d.1 | KNR AT-03 0102-01 | Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr. do 4 cm z wywozem materiału z rozbiórki na odl. do 1 km | m2 |  |  |
|  |  | 200.00 | m2 | 200.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 200.000 |
| 3 d.1 | KNR 4-01 0108-20 | Wywiezienie samochodami samowyładowczymi gruzu z rozbieranych konstrukcji - za każdy nast. 1 km Krotność = 10 | m3 |  |  |
|  |  | 8.00 | m3 | 8.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 8.000 |
| 4 d.1 | KNR 2-31 0802-07 | Mechaniczne rozebranie podbudowy z kruszywa kamiennego o grub. 15 cm | m2 |  |  |
|  |  | 2108.00 | m2 | 2108.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 2108.000 |
| 5 d.1 | KNR 2-31 0802-08 | Mechaniczne rozebranie podbudowy z kruszywa kamiennego - dalszy 1 cm grub. Krotność = 30 | m2 |  |  |
|  |  | 2108.00 | m2 | 2108.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 2108.000 |
| 6 d.1 | KNR 4-01 0108-20 | Wywiezienie samochodami samowyładowczymi gruzu z rozbieranych konstrukcji - za każdy nast. 1 km Krotność = 10 | m3 |  |  |
|  |  | 2108.00 | m3 | 2108.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 2108.000 |
| 7 d.1 | KNR 2-31 0813-01 | Rozebranie krawężników betonowych 15x30 cm na podsypce piaskowej | m |  |  |
|  |  | 560.00 | m | 560.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 560.000 |
| 8 d.1 | KNR 2-31 0814-02 | Rozebranie obrzeży 8x30 cm na podsypce piaskowej | m |  |  |
|  |  | 400.00 | m | 400.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 400.000 |
| 9 d.1 | KNR 2-31 0812-03 | Rozebranie ław pod krawężniki z betonu | m3 |  |  |
|  |  | 22.4 | m3 | 22.400 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 22.400 |
| 10 d.1 | KNR 4-01 0108-20 | Wywiezienie samochodami samowyładowczymi gruzu z rozbieranych konstrukcji - za każdy nast. 1 km Krotność = 10 | m3 |  |  |
|  |  | 70.00 | m3 | 70.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 70.000 |
| 11 d.1 | KNR 2-31 0815-03 | Rozebranie chodników,wysepek przystankowych i przejść dla pieszych z płyt kamiennych grub. 7 cm na podsypce piaskowej | m2 |  |  |
|  |  | 1261 | m2 | 1261.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 1261.000 |
| 12 d.1 | KNR 4-01 0108-20 | Wywiezienie samochodami samowyładowczymi gruzu z rozbieranych konstrukcji - za każdy nast. 1 km Krotność = 10 | m3 |  |  |
|  |  | 90.00 | m3 | 90.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 90.000 |
| 13 d.1 | KNR 2-31 0801-03 | Mechaniczne rozebranie nawierzchni betonowej o grubości 12 cm | m2 |  |  |
|  |  | 2108.00 | m2 | 2108.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 2108.000 |
| 14 d.1 | KNR 2-31 0801-04 | Mechaniczne rozebranie podbudowy betonowej - dalszy 1 cm grubości | m2 |  |  |
|  |  | 2108.00 | m2 | 2108.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 2108.000 |
| 15 d.1 | KNR 4-01 0108-20 | Wywiezienie samochodami samowyładowczymi gruzu z rozbieranych konstrukcji - za każdy nast. 1 km Krotność = 10 | m3 |  |  |
|  |  | 252.96 | m3 | 252.960 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 252.960 |
| 2 |  | ROBOTY DROGOWE - NAKŁADKA ASFALTOWA |  |  |  |
| 16 d.2 | KSNR 6 1005-06 | Oczyszczenie mechaniczne nawierzchni drogowych bitumicznych | m2 |  |  |
|  |  | 550.00 | m2 | 550.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 550.000 |
| 17 d.2 | KNNR 6 0103-03 | Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane mechanicznie w gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni | m2 |  |  |
|  |  | 2510.00 | m2 | 2510.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 2510.000 |
| 18 d.2 | KNNR 6 0104-02 | Warstwy odsączające zagęszczane mechanicznie o gr.20 cm | m2 |  |  |
|  |  | 2510.00 | m2 | 2510.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 2510.000 |
| 19 d.2 | KNNR 6 0113-02 | Warswa dolna podbudowy z kruszyw łamanych gr. 20 cm | m2 |  |  |
|  |  | 2510.00 | m2 | 2510.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 2510.000 |
| 20 d.2 | KNNR 6 1005-07 | Skropienie emulsją asfaltową warstwy istniejącejj z betonu asfaltowego | m2 |  |  |
|  |  | 2510.00 | m2 | 2510.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 2510.000 |
| 21 d.2 | KNNR 6 0110-03 | Podbudowy z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych gr. 7 cm | m2 |  |  |
|  |  | 2510.00 | m2 | 2510.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 2510.000 |
| 22 d.2 | KNNR 6 1005-07 | Skropienie emulsją asfaltową warstwy istniejącejj z betonu asfaltowego | m2 |  |  |
|  |  | 2510.00 | m2 | 2510.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 2510.000 |
| 23 d.2 | KNNR 6 0308-03 | Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 6 cm (warstwa wiążąca) | m2 |  |  |
|  |  | 2510.00 | m2 | 2510.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 2510.000 |
| 24 d.2 | KNNR 6 1005-07 | Skropienie emulsją asfaltową warstwy wiążącej z betonu asfaltowego | m2 |  |  |
|  |  | 3044.00 | m2 | 3044.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 3044.000 |
| 25 d.2 |  | Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 4 cm (warstwa ścieralna) | m2 |  |  |
|  |  | 3044.00 | m2 | 3044.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 3044.000 |
| 26 d.2 | KNR 2-31 0401-02 | Rowki pod krawężniki o wym. 22x40 cm w gruncie kat.III-IV | m |  |  |
|  |  | 985.00 | m | 985.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 985.000 |
| 27 d.2 | KNNR 1 0202-02 | Załadunek i wywóz gruntów z rowków wykonywany koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.15 m3 w gr.kat. III z transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowyład. | m3 |  |  |
|  |  | 86.68 | m3 | 86.680 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 86.680 |
| 28 d.2 | KNNR 1 0208-02 | Dodatek za każdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami samowyładowczymi po drogach o nawierzchni utwardzonej(kat.gr. I-IV) Krotność = 10 | m3 |  |  |
|  |  | 86.68 | m3 | 86.680 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 86.680 |
| 29 d.2 | KNR 2-31 0402-04 | Ława pod krawężniki | m3 |  |  |
|  |  | 118.20 | m3 | 118.200 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 118.200 |
| 30 d.2 | KNR 2-31 0403-03 | Krawężniki betonowe o wymiarach 15x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej | m |  |  |
|  |  | 985.00 | m | 985.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 985.000 |
| 3 |  | STUDZIENKI WODNOŚCIEKOWE |  |  |  |
| 31 d.3 | KNNR 1 0210-01 | Wykopy oraz przekopy o głęb.do 3.0 m wyk.na odkład koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.15 m3 w gr.kat. I-III Krotność = 10 | m3 |  |  |
|  |  | 4.00 | m3 | 4.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 4.000 |
| 32 d.3 | KNR 4-01 0108-20 | Wywiezienie samochodami samowyładowczymi gruzu z rozbieranych konstrukcji - za każdy nast. 1 km Krotność = 10 | m3 |  |  |
|  |  | 4.00 | m3 | 4.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 4.000 |
| 33 d.3 | KNR 2-18 0625-01 | Studzienki ściekowe z gotowych elementów betonowe o śr.500 mm z osadnikiem i syfonem | szt. |  |  |
|  |  | 2 | szt. | 2.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 2.000 |
| 34 d.3 | KNNR 4 1308-02 | Kanały z rur PVC łączonych na wcisk o śr. zewn. 200 mm | m |  |  |
|  |  | 200 | m | 200.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 200.000 |
| 4 |  | CHODNIKI- -ŚCIEŻKA PIESZO-ROWEROWA |  |  |  |
| 35 d.4 | KNR 2-01 0126-01 | Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubości do 15 cm za pomocą spycharek | m2 |  |  |
|  |  | 1840.00 | m2 | 1840.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 1840.000 |
| 36 d.4 | KNNR 1 0202-02 | Załadunek i wywóz humusu | m3 |  |  |
|  |  | 276.00 | m3 | 276.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 276.000 |
| 37 d.4 | KNNR 1 0208-02 | Dodatek za każdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami samowyładowczymi po drogach o nawierzchni utwardzonej(kat.gr. I-IV) Krotność = 10 | m3 |  |  |
|  |  | 276.00 | m3 | 276.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 276.000 |
| 38 d.4 | KNNR 6 0103-01 | Profilowanie i zagęszczanie podłoża (dna koryta) wykonywane ręcznie w gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni chodnika | m2 |  |  |
|  |  | 1840.00 | m2 | 1840.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 1840.000 |
| 39 d.4 | KNNR 6 0106-03 | Warstwy odcinające zagęszczane ręcznie o grubości 15 cm | m2 |  |  |
|  |  | 1840.00 | m2 | 1840.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 1840.000 |
| 40 d.4 | KNR 2-31 0511-02 | Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grub. 6 cm typ HOLLAND na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 grubości 4cm | m2 |  |  |
|  |  | 1840.00 | m2 | 1840.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 1840.000 |
| 41 d.4 | KNR 2-31 0401-02 | Rowki pod obrzeża o wym. 22x40 cm w gruncie kat.III-IV | m |  |  |
|  |  | 750.00 | m | 750.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 750.000 |
| 42 d.4 | KNNR 1 0202-02 | Załadunek i wywóz gruntów z rowków wykonywany koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.15 m3 w gr.kat. III z transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowyład. | m3 |  |  |
|  |  | 66.00 | m3 | 66.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 66.000 |
| 43 d.4 | KNNR 1 0208-02 | Dodatek za każdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami samowyładowczymi po drogach o nawierzchni utwardzonej(kat.gr. I-IV) Krotność = 10 | m3 |  |  |
|  |  | 66.00 | m3 | 66.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 66.000 |
| 44 d.4 | KNR 2-31 0407-03 | Obrzeża betonowe o wym. 30x8 cm na podsypce piaskowej z wyp.spoin piaskiem | m |  |  |
|  |  | 750.00 | m | 750.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 750.000 |
| 5 |  | ZJAZDY DO POSESJI |  |  |  |
| 45 d.5 | KNR 2-31 0401-08 | Rowki pod krawężniki i ławy krawężnikowe o wym. 35x40 cm w gruncie kat.III-IV | m |  |  |
|  |  | 60.00 | m | 60.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 60.000 |
| 46 d.5 | KNNR 1 0202-02 | Załadunek i wywóz gruntów z rowków wykonywany koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.15 m3 w gr.kat. III z transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowyład. | m3 |  |  |
|  |  | 8.4 | m3 | 8.400 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 8.400 |
| 47 d.5 | KNNR 1 0208-02 | Dodatek za każdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami samowyładowczymi po drogach o nawierzchni utwardzonej(kat.gr. I-IV) Krotność = 10 | m3 |  |  |
|  |  | 8.4 | m3 | 8.400 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 8.400 |
| 48 d.5 | KNR 2-31 0402-03 | Ława pod krawężniki | m3 |  |  |
|  |  | 2.00 | m3 | 2.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 2.000 |
| 49 d.5 | KNR 2-31 0403-03 | Krawężniki betonowe wystające o wym. 15x30 cm na podsypce cem.piaskowej | m |  |  |
|  |  | 60.00 | m | 60.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 60.000 |
| 50 d.5 | KNR 2-01 0126-01 | Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubości do 15 cm za pomocą spycharek | m2 |  |  |
|  |  | 150.00 | m2 | 150.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 150.000 |
| 51 d.5 | KNNR 1 0202-02 | Załadunek i wywóz humusu | m3 |  |  |
|  |  | 22.50 | m3 | 22.500 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 22.500 |
| 52 d.5 | KNNR 1 0208-02 | Dodatek za każdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami samowyładowczymi po drogach o nawierzchni utwardzonej(kat.gr. I-IV) Krotność = 10 | m3 |  |  |
|  |  | 22.50 | m3 | 22.500 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 22.500 |
| 53 d.5 | KNNR 6 0103-01 | Profilowanie i zagęszczanie podłoża (dna koryta) wykonywane ręcznie w gruncie kat. II-IV | m2 |  |  |
|  |  | 150.00 | m2 | 150.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 150.000 |
| 54 d.5 | KNNR 6 0106-05 | Warstwy odcinające zagęszczane mechanicznie o grubości 10 cm | m2 |  |  |
|  |  | 150.00 | m2 | 150.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 150.000 |
| 55 d.5 | KNNR 6 0113-01 | Podbudowy z kruszyw łamanych gr. 15 cm | m2 |  |  |
|  |  | 150.00 | m2 | 150.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 150.000 |
| 56 d.5 | KNR 2-31 0511-03 | Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej BEHATON grub. 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 o grubości 4cm (czerwona) | m2 |  |  |
|  |  | 150.00 | m2 | 150.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 150.000 |
| 6 |  | REGULACJA STUDZIENEK |  |  |  |
| 57 d.6 | KNR 2-31 1406-05 | Regulacja pionowa studzienek dla studzienek telefonicznych | szt. |  |  |
|  |  | 5 | szt. | 5.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 5.000 |
| 58 d.6 | KNR 2-31 1406-02 | Regulacja pionowa studzienek dla kratek ściekowych ulicznych | szt. |  |  |
|  |  | 11 | szt. | 11.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 11.000 |
| 59 d.6 | KNR 2-31 1406-03 | Regulacja pionowa studzienek dla włazów kanałowych | szt. |  |  |
|  |  | 8 | szt. | 8.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 8.000 |
| 60 d.6 | KNR 2-31 1406-04 | Regulacja pionowa studzienek dla zaworów wodociągowych i gazowych | szt. |  |  |
|  |  | 8 | szt. | 8.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 8.000 |
| 7 |  | Czyszczenie istniejących studzienek |  |  |  |
| 61 d.7 | KNR 4-05I 0222-02 | Reczne czyszczenie studzienek sciekowych i przykanalików. | szt. |  |  |
|  |  | 11 | szt. | 11.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 11.000 |
| 8 |  | UŁOŻENIE RÓR OCHRONNYCH TYPU AROTA |  |  |  |
| 62 d.8 | KNNR 5 0701-04 | Kopanie rowów dla kabli w sposób mechaniczny w gruncie kat. I-II | m3 |  |  |
|  |  | 40.00 | m3 | 40.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 40.000 |
| 63 d.8 | KNNR 5 0705-01 | Ułożenie rur osłonowych z PCW o śr.do 140 mm | m |  |  |
|  |  | 250 | m | 250.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 250.000 |
| 64 d.8 | KNNR 5 0702-04 | Zasypywanie rowów dla kabli wykonanych mechanicznie w gruncie kat. I-II | m3 |  |  |
|  |  | 40.00 | m3 | 40.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 40.000 |
| 9 |  | OZNAKOWANIE I PRZYWRÓCENIE STANU PIERWOTNEGO |  |  |  |
| 65 d.9 | KNNR 6 0702-08 | Pionowe znaki drogowe - zdjęcie znaków lub drogowskazów | szt. |  |  |
|  |  | 7.00 | szt. | 7.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 7.000 |
| 66 d.9 | KNNR 1 0301-02 | Wykopy pod słupki znaków z załadunkiem ręcznym i transportem na odległość do 1 km (grunt kat. III) | m3 |  |  |
|  |  | 2.00 | m3 | 2.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 2.000 |
| 67 d.9 | KNNR 2 0106-0_ | Betonowanie stóp z chudego betonu kl. B7-9 pod słupki znaków (bez deskowania) | m3 |  |  |
|  |  | 2.00 | m3 | 2.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 2.000 |
| 68 d.9 | KNNR 6 0702-01 | Pionowe znaki drogowe - słupki z rur stalowych | szt. |  |  |
|  |  | 32 | szt. | 32.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 32.000 |
| 69 d.9 | KNNR 6 0702-0_ | Pionowe znaki drogowe - znaki o pow. ponad 0.3 m2 z materiałów odblaskowych, z podwójnie giętymi krawędziami lub obręczami wzmacniającymi krawędzie (C13/16 - 2szt. początek, C13/16 - 2szt. koniec, D-6 - 16 szt. , A-4 - 1 szt., B-21 - 1 szt., B-22 - 1 szt. , A -7 - 6szt. D-18 - 1 szt., D-1 - 2szt | szt. |  |  |
|  |  | 32 | szt. | 32.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 32.000 |
| 70 d.9 | KNNR 6 0705-0_ | Oznakowanie poziome jezdni farbą ASP z dodatkiem elementów odblaskowych - P-1b, P-4, P-1e, P-10 | m2 |  |  |
|  |  | 70.00 | m2 | 70.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 70.000 |

ul. Batalionów Chłopskich.kst

| Lp. | Podstawa | Opis | jm | Nakłady | Koszt jedn. | R | M | S |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE - roboty pomiarowe, roboty rozbiórkowe, wycinka drzew i krzaków |  |  |  |  |  |  |
| 1 d.1 | KNNR 1 0111-01 | Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym. obmiar = 0.454 km | km |  |  |  |  |  |
|  |  | -- R -- |  |  |  |  |  |  |
| 1* |  | robocizna 56r-g/km | r-g | 25.4240 |  |  |  |  |
|  |  | -- M -- |  |  |  |  |  |  |
| 2* |  | Słupki drew.igl. fi 7-11 cm 0.11m3/km | m3 | 0.0499 |  |  |  |  |
|  |  | -- S -- |  |  |  |  |  |  |
| 3* |  | samochód dostawczy 1.5m-g/km | m-g | 0.6810 |  |  |  |  |
| Razem koszty bezpośrednie: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Razem z narzutami: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Cena jednostkowa: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 d.1 | KNR AT-03 0102-01 | Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr. do 4 cm z wywozem materiału z rozbiórki na odl. do 1 km obmiar = 200.00 m2 | m2 |  |  |  |  |  |
|  |  | -- R -- |  |  |  |  |  |  |
| 1* |  | robocizna 0.04r-g/m2 | r-g | 8.0000 |  |  |  |  |
|  |  | -- S -- |  |  |  |  |  |  |
| 2* |  | samochód samowyładowczy 10-15 t 0.035m-g/m2 | m-g | 7.0000 |  |  |  |  |
| 3* |  | Frezarka drog.WIRTGEN W 500(1) 0.012m-g/m2 | m-g | 2.4000 |  |  |  |  |
| Razem koszty bezpośrednie: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Razem z narzutami: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Cena jednostkowa: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 d.1 | KNR 4-01 0108-20 | Wywiezienie samochodami samowyładowczymi gruzu z rozbieranych konstrukcji - za każdy nast. 1 km Krotność = 10 obmiar = 8.00 m3 | m3 |  |  |  |  |  |
|  |  | -- S -- |  |  |  |  |  |  |
| 1* |  | Samochód samowyład.5-10t (1) 0.04*10=0.4m-g/m3 | m-g | 3.2000 |  |  |  |  |
| Razem koszty bezpośrednie: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Razem z narzutami: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Cena jednostkowa: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 d.1 | KNR 2-31 0802-07 | Mechaniczne rozebranie podbudowy z kruszywa kamiennego o grub. 15 cm obmiar = 2108.00 m2 | m2 |  |  |  |  |  |
|  |  | -- R -- |  |  |  |  |  |  |
| 1* |  | robocizna 0.2132r-g/m2 | r-g | 449.4256 |  |  |  |  |
|  |  | -- S -- |  |  |  |  |  |  |
| 2* |  | spycharka gąsienicowa 74 kW (100 KM) 0.0079m-g/m2 | m-g | 16.6532 |  |  |  |  |
| 3* |  | zrywarka przyczepna 8 m2/h 0.0079m-g/m2 | m-g | 16.6532 |  |  |  |  |
| Razem koszty bezpośrednie: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Razem z narzutami: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Cena jednostkowa: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 d.1 | KNR 2-31 0802-08 | Mechaniczne rozebranie podbudowy z kruszywa kamiennego - dalszy 1 cm grub. Krotność = 30 obmiar = 2108.00 m2 | m2 |  |  |  |  |  |
|  |  | -- R -- |  |  |  |  |  |  |
| 1* |  | robocizna 0.0141*30=0.423r-g/m2 | r-g | 891.6840 |  |  |  |  |
|  |  | -- S -- |  |  |  |  |  |  |
| 2* |  | spycharka gąsienicowa 74 kW (100 KM) 0.0003*30=0.009m-g/m2 | m-g | 18.9720 |  |  |  |  |
| 3* |  | zrywarka przyczepna 8 m2/h 0.0003*30=0.009m-g/m2 | m-g | 18.9720 |  |  |  |  |
| Razem koszty bezpośrednie: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Razem z narzutami: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Cena jednostkowa: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 d.1 | KNR 4-01 0108-20 | Wywiezienie samochodami samowyładowczymi gruzu z rozbieranych konstrukcji - za każdy nast. 1 km Krotność = 10 obmiar = 2108.00 m3 | m3 |  |  |  |  |  |
|  |  | -- S -- |  |  |  |  |  |  |
| 1* |  | Samochód samowyład.5-10t (1) 0.04*10=0.4m-g/m3 | m-g | 843.2000 |  |  |  |  |
| Razem koszty bezpośrednie: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Razem z narzutami: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Cena jednostkowa: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 d.1 | KNR 2-31 0813-01 | Rozebranie krawężników betonowych 15x30 cm na podsypce piaskowej obmiar = 560.00 m | m |  |  |  |  |  |
|  |  | -- R -- |  |  |  |  |  |  |
| 1* |  | robocizna 0.187r-g/m | r-g | 104.7200 |  |  |  |  |
| Razem koszty bezpośrednie: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Razem z narzutami: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Cena jednostkowa: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 d.1 | KNR 2-31 0814-02 | Rozebranie obrzeży 8x30 cm na podsypce piaskowej obmiar = 400.00 m | m |  |  |  |  |  |
|  |  | -- R -- |  |  |  |  |  |  |
| 1* |  | robocizna 0.0795r-g/m | r-g | 31.8000 |  |  |  |  |
| Razem koszty bezpośrednie: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Razem z narzutami: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Cena jednostkowa: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 d.1 | KNR 2-31 0812-03 | Rozebranie ław pod krawężniki z betonu obmiar = 22.4 m3 | m3 |  |  |  |  |  |
|  |  | -- R -- |  |  |  |  |  |  |
| 1* |  | robocizna 2.48r-g/m3 | r-g | 55.5520 |  |  |  |  |
|  |  | -- S -- |  |  |  |  |  |  |
| 2* |  | sprężarka powietrza spalinowa 4-5 m3/min 1.18m-g/m3 | m-g | 26.4320 |  |  |  |  |
| Razem koszty bezpośrednie: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Razem z narzutami: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Cena jednostkowa: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 d.1 | KNR 4-01 0108-20 | Wywiezienie samochodami samowyładowczymi gruzu z rozbieranych konstrukcji - za każdy nast. 1 km Krotność = 10 obmiar = 70.00 m3 | m3 |  |  |  |  |  |
|  |  | -- S -- |  |  |  |  |  |  |
| 1* |  | Samochód samowyład.5-10t (1) 0.04*10=0.4m-g/m3 | m-g | 28.0000 |  |  |  |  |
| Razem koszty bezpośrednie: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Razem z narzutami: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Cena jednostkowa: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 d.1 | KNR 2-31 0815-03 | Rozebranie chodników,wysepek przystankowych i przejść dla pieszych z płyt kamiennych grub. 7 cm na podsypce piaskowej obmiar = 1261 m2 | m2 |  |  |  |  |  |
|  |  | -- R -- |  |  |  |  |  |  |
| 1* |  | robocizna 0.2331r-g/m2 | r-g | 293.9391 |  |  |  |  |
| Razem koszty bezpośrednie: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Razem z narzutami: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Cena jednostkowa: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 d.1 | KNR 4-01 0108-20 | Wywiezienie samochodami samowyładowczymi gruzu z rozbieranych konstrukcji - za każdy nast. 1 km Krotność = 10 obmiar = 90.00 m3 | m3 |  |  |  |  |  |
|  |  | -- S -- |  |  |  |  |  |  |
| 1* |  | Samochód samowyład.5-10t (1) 0.04*10=0.4m-g/m3 | m-g | 36.0000 |  |  |  |  |
| Razem koszty bezpośrednie: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Razem z narzutami: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Cena jednostkowa: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 d.1 | KNR 2-31 0801-03 | Mechaniczne rozebranie nawierzchni betonowej o grubości 12 cm obmiar = 2108.00 m2 | m2 |  |  |  |  |  |
|  |  | -- R -- |  |  |  |  |  |  |
| 1* |  | robocizna 0.6625r-g/m2 | r-g | 1396.5500 |  |  |  |  |
|  |  | -- S -- |  |  |  |  |  |  |
| 2* |  | sprężarka powietrza spalinowa 4-5 m3/min 0.3m-g/m2 | m-g | 632.4000 |  |  |  |  |
| Razem koszty bezpośrednie: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Razem z narzutami: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Cena jednostkowa: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 d.1 | KNR 2-31 0801-04 | Mechaniczne rozebranie podbudowy betonowej - dalszy 1 cm grubości obmiar = 2108.00 m2 | m2 |  |  |  |  |  |
|  |  | -- R -- |  |  |  |  |  |  |
| 1* |  | robocizna 0.0601r-g/m2 | r-g | 126.6908 |  |  |  |  |
|  |  | -- S -- |  |  |  |  |  |  |
| 2* |  | sprężarka powietrza spalinowa 4-5 m3/min 0.028m-g/m2 | m-g | 59.0240 |  |  |  |  |
| Razem koszty bezpośrednie: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Razem z narzutami: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Cena jednostkowa: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 d.1 | KNR 4-01 0108-20 | Wywiezienie samochodami samowyładowczymi gruzu z rozbieranych konstrukcji - za każdy nast. 1 km Krotność = 10 obmiar = 252.96 m3 | m3 |  |  |  |  |  |
|  |  | -- S -- |  |  |  |  |  |  |
| 1* |  | Samochód samowyład.5-10t (1)' 0.04*10=0.4m-g/m3 | m-g | 101.1840 |  |  |  |  |
| Razem koszty bezpośrednie: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Razem z narzutami: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Cena jednostkowa: |  |  |  |  |  |  |  |  |

ul. Batalionów Chłopskich.kst

PODSUMOWANIE

ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE - roboty pomiarowe, roboty rozbiórkowe, wycinka drzew i krzaków

|  | RAZEM | Robocizna | Materiały | Sprzęt |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| RAZEM |  |  |  |  |
| Koszty pośrednie [Kp] |  |  |  |  |
| RAZEM |  |  |  |  |
| Zysk [Z] |  |  |  |  |
| RAZEM |  |  |  |  |
| OGÓŁEM |  |  |  |  |

Słownie:

ul. Batalionów Chłopskich.kst

| Lp. | Podstawa | Opis | jm | Nakłady | Koszt jedn. | R | M | S |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 |  | ROBOTY DROGOWE - NAKŁADKA ASFALTOWA |  |  |  |  |  |  |
| 16 d.2 | KSNR 6 1005-06 | Oczyszczenie mechaniczne nawierzchni drogowych bitumicznych obmiar = 550.00 m2 | m2 |  |  |  |  |  |
|  |  | -- R -- |  |  |  |  |  |  |
| 1* |  | robocizna 0.0058r-g/m2 | r-g | 3.1900 |  |  |  |  |
|  |  | -- M -- |  |  |  |  |  |  |
| 2* |  | woda 0.008m3/m2 | m3 | 4.4000 |  |  |  |  |
| 3* |  | materiały pomocnicze 0.2%(od M) | % | 0.2000 |  |  |  |  |
|  |  | -- S -- |  |  |  |  |  |  |
| 4* |  | szczotka mechaniczna (bez ciągnika) 0.0017m-g/m2 | m-g | 0.9350 |  |  |  |  |
| 5* |  | ciągnik kołowy 37 kW (50 KM) 0.0017m-g/m2 | m-g | 0.9350 |  |  |  |  |
| Razem koszty bezpośrednie: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Razem z narzutami: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Cena jednostkowa: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 d.2 | KNNR 6 0103-03 | Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane mechanicznie w gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni obmiar = 2510.00 m2 | m2 |  |  |  |  |  |
|  |  | -- R -- |  |  |  |  |  |  |
| 1* |  | robocizna 0.0022r-g/m2 | r-g | 5.5220 |  |  |  |  |
|  |  | -- M -- |  |  |  |  |  |  |
| 2* |  | woda'' 0.0046m3/m2 | m3 | 11.5460 |  |  |  |  |
| 3* |  | materiały pomocnicze 0.2%(od M) | % | 0.2000 |  |  |  |  |
|  |  | -- S -- |  |  |  |  |  |  |
| 4* |  | równiarka samojezdna 74 kW (100 KM)' 0.0041m-g/m2 | m-g | 10.2910 |  |  |  |  |
| 5* |  | walec wibracyjny samojezdny' 0.0041m-g/m2 | m-g | 10.2910 |  |  |  |  |
| 6* |  | spycharka gąsienicowa 55 kW (75 KM)' 0.004m-g/m2 | m-g | 10.0400 |  |  |  |  |
| Razem koszty bezpośrednie: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Razem z narzutami: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Cena jednostkowa: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 d.2 | KNNR 6 0104-02 | Warstwy odsączające zagęszczane mechanicznie o gr.20 cm obmiar = 2510.00 m2 | m2 |  |  |  |  |  |
|  |  | -- R -- |  |  |  |  |  |  |
| 1* |  | robocizna 0.116r-g/m2 | r-g | 291.1600 |  |  |  |  |
|  |  | -- M -- |  |  |  |  |  |  |
| 2* |  | piasek''' 0.246m3/m2 | m3 | 617.4600 |  |  |  |  |
| 3* |  | woda''' 0.01m3/m2 | m3 | 25.1000 |  |  |  |  |
| 4* |  | materiały pomocnicze 0.2%(od M) | % | 0.2000 |  |  |  |  |
|  |  | -- S -- |  |  |  |  |  |  |
| 5* |  | walec statyczny samojezdny'' 0.0082m-g/m2 | m-g | 20.5820 |  |  |  |  |
| Razem koszty bezpośrednie: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Razem z narzutami: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Cena jednostkowa: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 d.2 | KNNR 6 0113-02 | Warswa dolna podbudowy z kruszyw łamanych gr. 20 cm obmiar = 2510.00 m2 | m2 |  |  |  |  |  |
|  |  | -- R -- |  |  |  |  |  |  |
| 1* |  | robocizna 0.031r-g/m2 | r-g | 77.8100 |  |  |  |  |
|  |  | -- M -- |  |  |  |  |  |  |
| 2* |  | tłuczeń kamienny'' 0.424t/m2 | t | 1064.2400 |  |  |  |  |
| 3* |  | woda'''' 0.02m3/m2 | m3 | 50.2000 |  |  |  |  |
| 4* |  | materiały pomocnicze 0.2%(od M) | % | 0.2000 |  |  |  |  |
|  |  | -- S -- |  |  |  |  |  |  |
| 5* |  | równiarka samojezdna 74 kW (100 KM)'' 0.0037m-g/m2 | m-g | 9.2870 |  |  |  |  |
| 6* |  | walec statyczny samojezdny''' 0.0452m-g/m2 | m-g | 113.4520 |  |  |  |  |
| Razem koszty bezpośrednie: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Razem z narzutami: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Cena jednostkowa: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 d.2 | KNNR 6 1005-07 | Skropienie emulsją asfaltową warstwy istniejącejj z betonu asfaltowego obmiar = 2510.00 m2 | m2 |  |  |  |  |  |
|  |  | -- R -- |  |  |  |  |  |  |
| 1* |  | robocizna 0.0076r-g/m2 | r-g | 19.0760 |  |  |  |  |
|  |  | -- M -- |  |  |  |  |  |  |
| 2* |  | Emulsja asfalt.drog. 0.51kg/m2 | kg | 1280.1000 |  |  |  |  |
| 3* |  | olej (paliwo technologiczne) 0.018dm3/m2 | dm3 | 45.1800 |  |  |  |  |
| 4* |  | materiały pomocnicze 0.2%(od M) | % | 0.2000 |  |  |  |  |
|  |  | -- S -- |  |  |  |  |  |  |
| 5* |  | skrapiarka do bitumu z ręczną pompą 250-500 dm3 0.0122m-g/m2 | m-g | 30.6220 |  |  |  |  |
| 6* |  | ciągnik kołowy 37 kW (50 KM) 0.0122m-g/m2 | m-g | 30.6220 |  |  |  |  |
| Razem koszty bezpośrednie: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Razem z narzutami: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Cena jednostkowa: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 d.2 | KNNR 6 0110-03 | Podbudowy z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych gr. 7 cm obmiar = 2510.00 m2 | m2 |  |  |  |  |  |
|  |  | -- R -- |  |  |  |  |  |  |
| 1* |  | robocizna 0.06r-g/m2 | r-g | 150.6000 |  |  |  |  |
|  |  | -- M -- |  |  |  |  |  |  |
| 2* |  | mieszanka mineralno-asfaltowa, standard II 0/25 mm podbudowa 0.195t/m2 | t | 489.4500 |  |  |  |  |
| 3* |  | materiały pomocnicze 0.2%(od M) | % | 0.2000 |  |  |  |  |
|  |  | -- S -- |  |  |  |  |  |  |
| 4* |  | rozkładarka mas bitumicznych o szer. 4.0 m' 0.011m-g/m2 | m-g | 27.6100 |  |  |  |  |
| 5* |  | walec statyczny samojezdny' 0.011m-g/m2 | m-g | 27.6100 |  |  |  |  |
| 6* |  | walec statyczny samojezdny ogumiony' 0.011m-g/m2 | m-g | 27.6100 |  |  |  |  |
| 7* |  | Samochód samowyład.5-10t (1)'' 0.0478m-g/m2 | m-g | 119.9780 |  |  |  |  |
| Razem koszty bezpośrednie: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Razem z narzutami: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Cena jednostkowa: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 d.2 | KNNR 6 1005-07 | Skropienie emulsją asfaltową warstwy istniejącejj z betonu asfaltowego obmiar = 2510.00 m2 | m2 |  |  |  |  |  |
|  |  | -- R -- |  |  |  |  |  |  |
| 1* |  | robocizna 0.0076r-g/m2 | r-g | 19.0760 |  |  |  |  |
|  |  | -- M -- |  |  |  |  |  |  |
| 2* |  | Emulsja asfalt.drog. 0.51kg/m2 | kg | 1280.1000 |  |  |  |  |
| 3* |  | olej (paliwo technologiczne) 0.018dm3/m2 | dm3 | 45.1800 |  |  |  |  |
| 4* |  | materiały pomocnicze 0.2%(od M) | % | 0.2000 |  |  |  |  |
|  |  | -- S -- |  |  |  |  |  |  |
| 5* |  | skrapiarka do bitumu z ręczną pompą 250-500 dm3 0.0122m-g/m2 | m-g | 30.6220 |  |  |  |  |
| 6* |  | ciągnik kołowy 37 kW (50 KM) 0.0122m-g/m2 | m-g | 30.6220 |  |  |  |  |
| Razem koszty bezpośrednie: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Razem z narzutami: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Cena jednostkowa: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 d.2 | KNNR 6 0308-03 | Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 6 cm (warstwa wiążąca) obmiar = 2510.00 m2 | m2 |  |  |  |  |  |
|  |  | -- R -- |  |  |  |  |  |  |
| 1* |  | robocizna 0.0456r-g/m2 | r-g | 114.4560 |  |  |  |  |
|  |  | -- M -- |  |  |  |  |  |  |
| 2* |  | mieszanka mineralno-asfaltowa standard I 0/20 mm wiążąca 0.1493t/m2 | t | 374.7430 |  |  |  |  |
| 3* |  | materiały pomocnicze 0.2%(od M) | % | 0.2000 |  |  |  |  |
|  |  | -- S -- |  |  |  |  |  |  |
| 4* |  | rozkładarka mas bitumicznych o szer. 4.0 m 0.0102m-g/m2 | m-g | 25.6020 |  |  |  |  |
| 5* |  | walec statyczny samojezdny 0.0102m-g/m2 | m-g | 25.6020 |  |  |  |  |
| 6* |  | walec statyczny samojezdny ogumiony 0.0102m-g/m2 | m-g | 25.6020 |  |  |  |  |
| 7* |  | samochód samowyładowczy 5 t 0.0358m-g/m2 | m-g | 89.8580 |  |  |  |  |
| Razem koszty bezpośrednie: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Razem z narzutami: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Cena jednostkowa: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 d.2 | KNNR 6 1005-07 | Skropienie emulsją asfaltową warstwy wiążącej z betonu asfaltowego obmiar = 3044.00 m2 | m2 |  |  |  |  |  |
|  |  | -- R -- |  |  |  |  |  |  |
| 1* |  | robocizna 0.0076r-g/m2 | r-g | 23.1344 |  |  |  |  |
|  |  | -- M -- |  |  |  |  |  |  |
| 2* |  | Emulsja asfalt.drog. 0.51kg/m2 | kg | 1552.4400 |  |  |  |  |
| 3* |  | olej (paliwo technologiczne) 0.018dm3/m2 | dm3 | 54.7920 |  |  |  |  |
| 4* |  | materiały pomocnicze 0.2%(od M) | % | 0.2000 |  |  |  |  |
|  |  | -- S -- |  |  |  |  |  |  |
| 5* |  | skrapiarka do bitumu z ręczną pompą 250-500 dm3 0.0122m-g/m2 | m-g | 37.1368 |  |  |  |  |
| 6* |  | ciągnik kołowy 37 kW (50 KM) 0.0122m-g/m2 | m-g | 37.1368 |  |  |  |  |
| Razem koszty bezpośrednie: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Razem z narzutami: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Cena jednostkowa: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 25 d.2 |  | Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 4 cm (warstwa ścieralna) obmiar = 3044.00 m2 | m2 |  |  |  |  |  |
|  |  | -- R -- |  |  |  |  |  |  |
| 1* |  | robocizna 0.0399r-g/m2 | r-g | 121.4556 |  |  |  |  |
|  |  | -- M -- |  |  |  |  |  |  |
| 2* |  | mieszanka mineralno-asfaltowa standard I 0/12,8 mm 0.102t/m2 | t | 310.4880 |  |  |  |  |
| 3* |  | materiały pomocnicze 0.2%(od M) | % | 0.2000 |  |  |  |  |
|  |  | -- S -- |  |  |  |  |  |  |
| 4* |  | rozkładarka mas bitumicznych o szer. 4.0 m 0.0075m-g/m2 | m-g | 22.8300 |  |  |  |  |
| 5* |  | walec statyczny samojezdny 0.0075m-g/m2 | m-g | 22.8300 |  |  |  |  |
| 6* |  | walec statyczny samojezdny ogumiony 0.0075m-g/m2 | m-g | 22.8300 |  |  |  |  |
| 7* |  | samochód samowyładowczy 5-10 t 0.018m-g/m2 | m-g | 54.7920 |  |  |  |  |
| Razem koszty bezpośrednie: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Razem z narzutami: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Cena jednostkowa: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 26 d.2 | KNR 2-31 0401-02 | Rowki pod krawężniki o wym. 22x40 cm w gruncie kat.III-IV obmiar = 985.00 m | m |  |  |  |  |  |
|  |  | -- R -- |  |  |  |  |  |  |
| 1* |  | robocizna 0.1489*2.2=0.32758r-g/m | r-g | 322.6663 |  |  |  |  |
| Razem koszty bezpośrednie: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Razem z narzutami: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Cena jednostkowa: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 27 d.2 | KNNR 1 0202-02 | Załadunek i wywóz gruntów z rowków wykonywany koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.15 m3 w gr.kat. III z transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowyład. obmiar = 86.68 m3 | m3 |  |  |  |  |  |
|  |  | -- R -- |  |  |  |  |  |  |
| 1* |  | robocizna 0.218r-g/m3 | r-g | 18.8962 |  |  |  |  |
|  |  | -- S -- |  |  |  |  |  |  |
| 2* |  | koparka 0.15 m3' 0.104m-g/m3 | m-g | 9.0147 |  |  |  |  |
| 3* |  | Samochód samowyład.10-15t (1) 0.312m-g/m3 | m-g | 27.0442 |  |  |  |  |
| Razem koszty bezpośrednie: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Razem z narzutami: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Cena jednostkowa: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 28 d.2 | KNNR 1 0208-02 | Dodatek za każdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami samowyładowczymi po drogach o nawierzchni utwardzonej(kat.gr. I-IV) Krotność = 10 obmiar = 86.68 m3 | m3 |  |  |  |  |  |
|  |  | -- S -- |  |  |  |  |  |  |
| 1* |  | Samochód samowyład.10-15t (1) 0.029*10=0.29m-g/m3 | m-g | 25.1372 |  |  |  |  |
| Razem koszty bezpośrednie: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Razem z narzutami: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Cena jednostkowa: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 29 d.2 | KNR 2-31 0402-04 | Ława pod krawężniki obmiar = 118.20 m3 | m3 |  |  |  |  |  |
|  |  | -- R -- |  |  |  |  |  |  |
| 1* |  | robocizna 9.02r-g/m3 | r-g | 1066.1640 |  |  |  |  |
|  |  | -- M -- |  |  |  |  |  |  |
| 2* |  | deski iglaste obrzynane 25 mm kl.III' 0.04m3/m3 | m3 | 4.7280 |  |  |  |  |
| 3* |  | piasek' 0.27m3/m3 | m3 | 31.9140 |  |  |  |  |
| 4* |  | woda' 0.47m3/m3 | m3 | 55.5540 |  |  |  |  |
| 5* |  | materiały pomocnicze 0.5%(od M2+M3+M4) | % | 0.5000 |  |  |  |  |
| 6* |  | mieszanka betonowa' 1.04m3/m3 | m3 | 122.9280 |  |  |  |  |
| Razem koszty bezpośrednie: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Razem z narzutami: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Cena jednostkowa: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 30 d.2 | KNR 2-31 0403-03 | Krawężniki betonowe o wymiarach 15x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej obmiar = 985.00 m | m |  |  |  |  |  |
|  |  | -- R -- |  |  |  |  |  |  |
| 1* |  | robocizna 0.429r-g/m | r-g | 422.5650 |  |  |  |  |
|  |  | -- M -- |  |  |  |  |  |  |
| 2* |  | krawężniki drogowe betonowe 15x30 cm 1.02m/m | m | 1004.7000 |  |  |  |  |
| 3* |  | piasek 0.0127m3/m | m3 | 12.5095 |  |  |  |  |
| 4* |  | cement portlandzki zwykły bez dodatków 35 0.0039t/m | t | 3.8415 |  |  |  |  |
| 5* |  | woda 0.0042m3/m | m3 | 4.1370 |  |  |  |  |
| 6* |  | materiały pomocnicze 0.5%(od M) | % | 0.5000 |  |  |  |  |
| Razem koszty bezpośrednie: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Razem z narzutami: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Cena jednostkowa: |  |  |  |  |  |  |  |  |

ul. Batalionów Chłopskich.kst

PODSUMOWANIE

ROBOTY DROGOWE - NAKŁADKA ASFALTOWA

|  | RAZEM | Robocizna | Materiały | Sprzęt |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| RAZEM |  |  |  |  |
| Koszty pośrednie [Kp] |  |  |  |  |
| RAZEM |  |  |  |  |
| Zysk [Z] |  |  |  |  |
| RAZEM |  |  |  |  |
| OGÓŁEM |  |  |  |  |

Słownie:

ul. Batalionów Chłopskich.kst

| Lp. | Podstawa | Opis | jm | Nakłady | Koszt jedn. | R | M | S |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3 |  | STUDZIENKI WODNOŚCIEKOWE |  |  |  |  |  |  |
| 31 d.3 | KNNR 1 0210-01 | Wykopy oraz przekopy o głęb.do 3.0 m wyk.na odkład koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.15 m3 w gr.kat. I-III Krotność = 10 obmiar = 4.00 m3 | m3 |  |  |  |  |  |
|  |  | -- R -- |  |  |  |  |  |  |
| 1* |  | robocizna 0.182*10=1.82r-g/m3 | r-g | 7.2800 |  |  |  |  |
|  |  | -- S -- |  |  |  |  |  |  |
| 2* |  | koparka 0.15 m3'' 0.0625*10=0.625m-g/m3 | m-g | 2.5000 |  |  |  |  |
| Razem koszty bezpośrednie: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Razem z narzutami: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Cena jednostkowa: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 32 d.3 | KNR 4-01 0108-20 | Wywiezienie samochodami samowyładowczymi gruzu z rozbieranych konstrukcji - za każdy nast. 1 km Krotność = 10 obmiar = 4.00 m3 | m3 |  |  |  |  |  |
|  |  | -- S -- |  |  |  |  |  |  |
| 1* |  | Samochód samowyład.5-10t (1)''' 0.04*10=0.4m-g/m3 | m-g | 1.6000 |  |  |  |  |
| Razem koszty bezpośrednie: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Razem z narzutami: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Cena jednostkowa: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 33 d.3 | KNR 2-18 0625-01 | Studzienki ściekowe z gotowych elementów betonowe o śr.500 mm z osadnikiem i syfonem obmiar = 2 szt. | szt. |  |  |  |  |  |
|  |  | -- R -- |  |  |  |  |  |  |
| 1* |  | robocizna 13.66*0.955=13.0453r-g/szt. | r-g | 26.0906 |  |  |  |  |
|  |  | -- M -- |  |  |  |  |  |  |
| 2* |  | osadniki betonowe śr.500mm 1szt/szt. | szt | 2.0000 |  |  |  |  |
| 3* |  | nadstawka betonowa śr.500mm l=1m 1szt/szt. | szt | 2.0000 |  |  |  |  |
| 4* |  | pierścień żelbetowy odcinający 1szt/szt. | szt | 2.0000 |  |  |  |  |
| 5* |  | pierścień podtrzymujący wpust 1szt/szt. | szt | 2.0000 |  |  |  |  |
| 6* |  | syfon kanalizacyjny kamionkowy śr.200mm poziomy 1szt/szt. | szt | 2.0000 |  |  |  |  |
| 7* |  | wpust uliczny żeliwny ściekowy typ ciężki 650x450mm 1szt/szt. | szt | 2.0000 |  |  |  |  |
| 8* |  | sznur konopny smołowany 0.43kg/szt. | kg | 0.8600 |  |  |  |  |
| 9* |  | pak łamany miękki 0.43kg/szt. | kg | 0.8600 |  |  |  |  |
| 10* |  | Cement portl,zw. z dod.CEM II/A 32,5 work. 0.007t/szt. | t | 0.0140 |  |  |  |  |
| 11* |  | piasek do betonów zwykłych 0.02m3/szt. | m3 | 0.0400 |  |  |  |  |
| 12* |  | smoła surowa gazownicza lub koksownicza 0.23kg/szt. | kg | 0.4600 |  |  |  |  |
| 13* |  | materiały pomocnicze 2.5%(od M) | % | 2.5000 |  |  |  |  |
|  |  | -- S -- |  |  |  |  |  |  |
| 14* |  | samochód skrzyniowy do 5 t' 1.04m-g/szt. | m-g | 2.0800 |  |  |  |  |
| Razem koszty bezpośrednie: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Razem z narzutami: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Cena jednostkowa: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 34 d.3 | KNNR 4 1308-02 | Kanały z rur PVC łączonych na wcisk o śr. zewn. 200 mm obmiar = 200 m | m |  |  |  |  |  |
|  |  | -- R -- |  |  |  |  |  |  |
| 1* |  | robocizna 0.345r-g/m | r-g | 69.0000 |  |  |  |  |
|  |  | -- M -- |  |  |  |  |  |  |
| 2* |  | rury PVC kanalizacji zewnętrznej kielichowe z uszczelką klasy N lub S o śr. zewn. 160 mm 1.02m/m | m | 204.0000 |  |  |  |  |
| 3* |  | materiały pomocnicze 2.5%(od M) | % | 2.5000 |  |  |  |  |
|  |  | -- S -- |  |  |  |  |  |  |
| 4* |  | samochód skrzyniowy 0.0083m-g/m | m-g | 1.6600 |  |  |  |  |
| Razem koszty bezpośrednie: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Razem z narzutami: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Cena jednostkowa: |  |  |  |  |  |  |  |  |

PODSUMOWANIE

STUDZIENKI WODNOŚCIEKOWE

|  | RAZEM | Robocizna | Materiały | Sprzęt |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| RAZEM |  |  |  |  |
| Koszty pośrednie [Kp] |  |  |  |  |
| RAZEM |  |  |  |  |
| Zysk [Z] |  |  |  |  |
| RAZEM |  |  |  |  |
| OGÓŁEM |  |  |  |  |

Słownie:

ul. Batalionów Chłopskich.kst

| Lp. | Podstawa | Opis | jm | Nakłady | Koszt jedn. | R | M | S |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4 |  | CHODNIKI- -ŚCIEŻKA PIESZO-ROWEROWA |  |  |  |  |  |  |
| 35 d.4 | KNR 2-01 0126-01 | Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubości do 15 cm za pomocą spycharek obmiar = 1840.00 m2 | m2 |  |  |  |  |  |
|  |  | -- R -- |  |  |  |  |  |  |
| 1* |  | robocizna 0.0055*0.955=0.005253r-g/m2 | r-g | 9.6655 |  |  |  |  |
|  |  | -- S -- |  |  |  |  |  |  |
| 2* |  | spycharka gąsienicowa 74 kW (100 KM)' 0.0025m-g/m2 | m-g | 4.6000 |  |  |  |  |
| Razem koszty bezpośrednie: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Razem z narzutami: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Cena jednostkowa: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 36 d.4 | KNNR 1 0202-02 | Załadunek i wywóz humusu obmiar = 276.00 m3 | m3 |  |  |  |  |  |
|  |  | -- R -- |  |  |  |  |  |  |
| 1* |  | robocizna 0.218r-g/m3 | r-g | 60.1680 |  |  |  |  |
|  |  | -- S -- |  |  |  |  |  |  |
| 2* |  | koparka 0.15 m3' 0.104m-g/m3 | m-g | 28.7040 |  |  |  |  |
| 3* |  | Samochód samowyład.10-15t (1)' 0.312m-g/m3 | m-g | 86.1120 |  |  |  |  |
| Razem koszty bezpośrednie: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Razem z narzutami: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Cena jednostkowa: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 37 d.4 | KNNR 1 0208-02 | Dodatek za każdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami samowyładowczymi po drogach o nawierzchni utwardzonej(kat.gr. I-IV) Krotność = 10 obmiar = 276.00 m3 | m3 |  |  |  |  |  |
|  |  | -- S -- |  |  |  |  |  |  |
| 1* |  | Samochód samowyład.10-15t (1)'' 0.029*10=0.29m-g/m3 | m-g | 80.0400 |  |  |  |  |
| Razem koszty bezpośrednie: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Razem z narzutami: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Cena jednostkowa: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 38 d.4 | KNNR 6 0103-01 | Profilowanie i zagęszczanie podłoża (dna koryta) wykonywane ręcznie w gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni chodnika obmiar = 1840.00 m2 | m2 |  |  |  |  |  |
|  |  | -- R -- |  |  |  |  |  |  |
| 1* |  | robocizna 0.145r-g/m2 | r-g | 266.8000 |  |  |  |  |
|  |  | -- M -- |  |  |  |  |  |  |
| 2* |  | woda' 0.005m3/m2 | m3 | 9.2000 |  |  |  |  |
| 3* |  | materiały pomocnicze 0.2%(od M) | % | 0.2000 |  |  |  |  |
|  |  | -- S -- |  |  |  |  |  |  |
| 4* |  | walec wibracyjny jednoosiowy 0.6 t' 0.004m-g/m2 | m-g | 7.3600 |  |  |  |  |
| Razem koszty bezpośrednie: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Razem z narzutami: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Cena jednostkowa: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 39 d.4 | KNNR 6 0106-03 | Warstwy odcinające zagęszczane ręcznie o grubości 15 cm obmiar = 1840.00 m2 | m2 |  |  |  |  |  |
|  |  | -- R -- |  |  |  |  |  |  |
| 1* |  | robocizna 0.084r-g/m2 | r-g | 154.5600 |  |  |  |  |
|  |  | -- M -- |  |  |  |  |  |  |
| 2* |  | piasek' 0.185m3/m2 | m3 | 340.4000 |  |  |  |  |
| 3* |  | woda' 0.0122m3/m2 | m3 | 22.4480 |  |  |  |  |
| 4* |  | materiały pomocnicze 0.2%(od M) | % | 0.2000 |  |  |  |  |
| Razem koszty bezpośrednie: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Razem z narzutami: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Cena jednostkowa: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 40 d.4 | KNR 2-31 0511-02 | Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grub. 6 cm typ HOLLAND na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 grubości 4cm obmiar = 1840.00 m2 | m2 |  |  |  |  |  |
|  |  | -- R -- |  |  |  |  |  |  |
| 1* |  | robocizna 1.2342r-g/m2 | r-g | 2270.9280 |  |  |  |  |
|  |  | -- M -- |  |  |  |  |  |  |
| 2* |  | kostka brukowa 6 cm szara 1.025m2/m2 | m2 | 1886.0000 |  |  |  |  |
| 3* |  | piasek' 0.0788m3/m2 | m3 | 144.9920 |  |  |  |  |
| 4* |  | cement portlandzki zwykły bez dodatków "35"' 0.0117t/m2 | t | 21.5280 |  |  |  |  |
| 5* |  | woda' 0.026m3/m2 | m3 | 47.8400 |  |  |  |  |
| 6* |  | materiały pomocnicze 0.5%(od M) | % | 0.5000 |  |  |  |  |
|  |  | -- S -- |  |  |  |  |  |  |
| 7* |  | wibrator powierzchniowy' 0.13m-g/m2 | m-g | 239.2000 |  |  |  |  |
| 8* |  | piła do cięcia kostki' 0.025m-g/m2 | m-g | 46.0000 |  |  |  |  |
| Razem koszty bezpośrednie: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Razem z narzutami: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Cena jednostkowa: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 41 d.4 | KNR 2-31 0401-02 | Rowki pod obrzeża o wym. 22x40 cm w gruncie kat.III-IV obmiar = 750.00 m | m |  |  |  |  |  |
|  |  | -- R -- |  |  |  |  |  |  |
| 1* |  | robocizna 0.1489*2.2=0.32758r-g/m | r-g | 245.6850 |  |  |  |  |
| Razem koszty bezpośrednie: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Razem z narzutami: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Cena jednostkowa: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 42 d.4 | KNNR 1 0202-02 | Załadunek i wywóz gruntów z rowków wykonywany koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.15 m3 w gr.kat. III z transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowyład. obmiar = 66.00 m3 | m3 |  |  |  |  |  |
|  |  | -- R -- |  |  |  |  |  |  |
| 1* |  | robocizna 0.218r-g/m3 | r-g | 14.3880 |  |  |  |  |
|  |  | -- S -- |  |  |  |  |  |  |
| 2* |  | koparka 0.15 m3' 0.104m-g/m3 | m-g | 6.8640 |  |  |  |  |
| 3* |  | Samochód samowyład.10-15t (1) 0.312m-g/m3 | m-g | 20.5920 |  |  |  |  |
| Razem koszty bezpośrednie: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Razem z narzutami: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Cena jednostkowa: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 43 d.4 | KNNR 1 0208-02 | Dodatek za każdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami samowyładowczymi po drogach o nawierzchni utwardzonej(kat.gr. I-IV) Krotność = 10 obmiar = 66.00 m3 | m3 |  |  |  |  |  |
|  |  | -- S -- |  |  |  |  |  |  |
| 1* |  | Samochód samowyład.10-15t (1) 0.029*10=0.29m-g/m3 | m-g | 19.1400 |  |  |  |  |
| Razem koszty bezpośrednie: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Razem z narzutami: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Cena jednostkowa: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 44 d.4 | KNR 2-31 0407-03 | Obrzeża betonowe o wym. 30x8 cm na podsypce piaskowej z wyp.spoin piaskiem obmiar = 750.00 m | m |  |  |  |  |  |
|  |  | -- R -- |  |  |  |  |  |  |
| 1* |  | robocizna 0.2404r-g/m | r-g | 180.3000 |  |  |  |  |
|  |  | -- M -- |  |  |  |  |  |  |
| 2* |  | obrzeża betonowe 30x8 cm 1.02m/m | m | 765.0000 |  |  |  |  |
| 3* |  | piasek' 0.006m3/m | m3 | 4.5000 |  |  |  |  |
| 4* |  | materiały pomocnicze 0.5%(od M) | % | 0.5000 |  |  |  |  |
| Razem koszty bezpośrednie: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Razem z narzutami: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Cena jednostkowa: |  |  |  |  |  |  |  |  |

PODSUMOWANIE

CHODNIKI- -ŚCIEŻKA PIESZO-ROWEROWA

|  | RAZEM | Robocizna | Materiały | Sprzęt |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| RAZEM |  |  |  |  |
| Koszty pośrednie [Kp] |  |  |  |  |
| RAZEM |  |  |  |  |
| Zysk [Z] |  |  |  |  |
| RAZEM |  |  |  |  |
| OGÓŁEM |  |  |  |  |

Słownie:

ul. Batalionów Chłopskich.kst

| Lp. | Podstawa | Opis | jm | Nakłady | Koszt jedn. | R | M | S |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5 |  | ZJAZDY DO POSESJI |  |  |  |  |  |  |
| 45 d.5 | KNR 2-31 0401-08 | Rowki pod krawężniki i ławy krawężnikowe o wym. 35x40 cm w gruncie kat.III-IV obmiar = 60.00 m | m |  |  |  |  |  |
|  |  | -- R -- |  |  |  |  |  |  |
| 1* |  | robocizna 0.615*0.875=0.538125r-g/m | r-g | 32.2875 |  |  |  |  |
| Razem koszty bezpośrednie: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Razem z narzutami: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Cena jednostkowa: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 46 d.5 | KNNR 1 0202-02 | Załadunek i wywóz gruntów z rowków wykonywany koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.15 m3 w gr.kat. III z transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowyład. obmiar = 8.4 m3 | m3 |  |  |  |  |  |
|  |  | -- R -- |  |  |  |  |  |  |
| 1* |  | robocizna 0.218r-g/m3 | r-g | 1.8312 |  |  |  |  |
|  |  | -- S -- |  |  |  |  |  |  |
| 2* |  | koparka 0.15 m3 0.104m-g/m3 | m-g | 0.8736 |  |  |  |  |
| 3* |  | Samochód samowyład.5-10t (1) 0.312m-g/m3 | m-g | 2.6208 |  |  |  |  |
| Razem koszty bezpośrednie: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Razem z narzutami: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Cena jednostkowa: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 47 d.5 | KNNR 1 0208-02 | Dodatek za każdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami samowyładowczymi po drogach o nawierzchni utwardzonej(kat.gr. I-IV) Krotność = 10 obmiar = 8.4 m3 | m3 |  |  |  |  |  |
|  |  | -- S -- |  |  |  |  |  |  |
| 1* |  | samochód samowyładowczy 5-10 t 0.021*10=0.21m-g/m3 | m-g | 1.7640 |  |  |  |  |
| Razem koszty bezpośrednie: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Razem z narzutami: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Cena jednostkowa: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 48 d.5 | KNR 2-31 0402-03 | Ława pod krawężniki obmiar = 2.00 m3 | m3 |  |  |  |  |  |
|  |  | -- R -- |  |  |  |  |  |  |
| 1* |  | robocizna 9.88r-g/m3 | r-g | 19.7600 |  |  |  |  |
|  |  | -- M -- |  |  |  |  |  |  |
| 2* |  | deski iglaste obrzynane 25 mm kl.III 0.03m3/m3 | m3 | 0.0600 |  |  |  |  |
| 3* |  | piasek''' 0.34m3/m3 | m3 | 0.6800 |  |  |  |  |
| 4* |  | woda 0.47m3/m3 | m3 | 0.9400 |  |  |  |  |
| 5* |  | materiały pomocnicze 0.5%(od M2+M3+M4) | % | 0.5000 |  |  |  |  |
| 6* |  | mieszanka betonowa''' 1.04m3/m3 | m3 | 2.0800 |  |  |  |  |
| Razem koszty bezpośrednie: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Razem z narzutami: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Cena jednostkowa: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 49 d.5 | KNR 2-31 0403-03 | Krawężniki betonowe wystające o wym. 15x30 cm na podsypce cem.piaskowej obmiar = 60.00 m | m |  |  |  |  |  |
|  |  | -- R -- |  |  |  |  |  |  |
| 1* |  | robocizna 0.429r-g/m | r-g | 25.7400 |  |  |  |  |
|  |  | -- M -- |  |  |  |  |  |  |
| 2* |  | krawężniki drogowe betonowe 15x30 cm 1.02m/m | m | 61.2000 |  |  |  |  |
| 3* |  | piasek''' 0.0127m3/m | m3 | 0.7620 |  |  |  |  |
| 4* |  | cement portlandzki zwykły bez dodatków 35' 0.0039t/m | t | 0.2340 |  |  |  |  |
| 5* |  | woda 0.0042m3/m | m3 | 0.2520 |  |  |  |  |
| 6* |  | materiały pomocnicze 0.5%(od M) | % | 0.5000 |  |  |  |  |
| Razem koszty bezpośrednie: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Razem z narzutami: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Cena jednostkowa: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 50 d.5 | KNR 2-01 0126-01 | Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubości do 15 cm za pomocą spycharek obmiar = 150.00 m2 | m2 |  |  |  |  |  |
|  |  | -- R -- |  |  |  |  |  |  |
| 1* |  | robocizna 0.0055*0.955=0.005253r-g/m2 | r-g | 0.7880 |  |  |  |  |
|  |  | -- S -- |  |  |  |  |  |  |
| 2* |  | spycharka gąsienicowa 74 kW (100 KM)' 0.0025m-g/m2 | m-g | 0.3750 |  |  |  |  |
| Razem koszty bezpośrednie: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Razem z narzutami: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Cena jednostkowa: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 51 d.5 | KNNR 1 0202-02 | Załadunek i wywóz humusu obmiar = 22.50 m3 | m3 |  |  |  |  |  |
|  |  | -- R -- |  |  |  |  |  |  |
| 1* |  | robocizna 0.218r-g/m3 | r-g | 4.9050 |  |  |  |  |
|  |  | -- S -- |  |  |  |  |  |  |
| 2* |  | koparka 0.15 m3' 0.104m-g/m3 | m-g | 2.3400 |  |  |  |  |
| 3* |  | Samochód samowyład.10-15t (1)' 0.312m-g/m3 | m-g | 7.0200 |  |  |  |  |
| Razem koszty bezpośrednie: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Razem z narzutami: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Cena jednostkowa: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 52 d.5 | KNNR 1 0208-02 | Dodatek za każdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami samowyładowczymi po drogach o nawierzchni utwardzonej(kat.gr. I-IV) Krotność = 10 obmiar = 22.50 m3 | m3 |  |  |  |  |  |
|  |  | -- S -- |  |  |  |  |  |  |
| 1* |  | Samochód samowyład.10-15t (1)'' 0.029*10=0.29m-g/m3 | m-g | 6.5250 |  |  |  |  |
| Razem koszty bezpośrednie: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Razem z narzutami: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Cena jednostkowa: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 53 d.5 | KNNR 6 0103-01 | Profilowanie i zagęszczanie podłoża (dna koryta) wykonywane ręcznie w gruncie kat. II-IV obmiar = 150.00 m2 | m2 |  |  |  |  |  |
|  |  | -- R -- |  |  |  |  |  |  |
| 1* |  | robocizna 0.145r-g/m2 | r-g | 21.7500 |  |  |  |  |
|  |  | -- M -- |  |  |  |  |  |  |
| 2* |  | woda 0.005m3/m2 | m3 | 0.7500 |  |  |  |  |
| 3* |  | materiały pomocnicze 0.2%(od M) | % | 0.2000 |  |  |  |  |
|  |  | -- S -- |  |  |  |  |  |  |
| 4* |  | walec wibracyjny jednoosiowy 0.6 t 0.004m-g/m2 | m-g | 0.6000 |  |  |  |  |
| Razem koszty bezpośrednie: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Razem z narzutami: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Cena jednostkowa: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 54 d.5 | KNNR 6 0106-05 | Warstwy odcinające zagęszczane mechanicznie o grubości 10 cm obmiar = 150.00 m2 | m2 |  |  |  |  |  |
|  |  | -- R -- |  |  |  |  |  |  |
| 1* |  | robocizna 0.005r-g/m2 | r-g | 0.7500 |  |  |  |  |
|  |  | -- M -- |  |  |  |  |  |  |
| 2* |  | piasek'' 0.123m3/m2 | m3 | 18.4500 |  |  |  |  |
| 3* |  | woda 0.0082m3/m2 | m3 | 1.2300 |  |  |  |  |
| 4* |  | materiały pomocnicze 0.2%(od M) | % | 0.2000 |  |  |  |  |
|  |  | -- S -- |  |  |  |  |  |  |
| 5* |  | walec statyczny samojezdny 0.0069m-g/m2 | m-g | 1.0350 |  |  |  |  |
| Razem koszty bezpośrednie: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Razem z narzutami: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Cena jednostkowa: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 55 d.5 | KNNR 6 0113-01 | Podbudowy z kruszyw łamanych gr. 15 cm obmiar = 150.00 m2 | m2 |  |  |  |  |  |
|  |  | -- R -- |  |  |  |  |  |  |
| 1* |  | robocizna 0.0266r-g/m2 | r-g | 3.9900 |  |  |  |  |
|  |  | -- M -- |  |  |  |  |  |  |
| 2* |  | tłuczeń kamienny' 0.318t/m2 | t | 47.7000 |  |  |  |  |
| 3* |  | woda 0.015m3/m2 | m3 | 2.2500 |  |  |  |  |
| 4* |  | materiały pomocnicze 0.2%(od M) | % | 0.2000 |  |  |  |  |
|  |  | -- S -- |  |  |  |  |  |  |
| 5* |  | równiarka samojezdna 74 kW (100 KM) 0.0027m-g/m2 | m-g | 0.4050 |  |  |  |  |
| 6* |  | walec statyczny samojezdny 0.0387m-g/m2 | m-g | 5.8050 |  |  |  |  |
| Razem koszty bezpośrednie: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Razem z narzutami: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Cena jednostkowa: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 56 d.5 | KNR 2-31 0511-03 | Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej BEHATON grub. 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 o grubości 4cm (czerwona) obmiar = 150.00 m2 | m2 |  |  |  |  |  |
|  |  | -- R -- |  |  |  |  |  |  |
| 1* |  | robocizna 1.3032r-g/m2 | r-g | 195.4800 |  |  |  |  |
|  |  | -- M -- |  |  |  |  |  |  |
| 2* |  | kostka brukowa BEHATON 8 cm czerwona 1.025m2/m2 | m2 | 153.7500 |  |  |  |  |
| 3* |  | piasek''' 0.0818m3/m2 | m3 | 12.2700 |  |  |  |  |
| 4* |  | cement portlandzki zwykły bez dodatków "35"'' 0.0117t/m2 | t | 1.7550 |  |  |  |  |
| 5* |  | woda 0.027m3/m2 | m3 | 4.0500 |  |  |  |  |
| 6* |  | materiały pomocnicze 0.5%(od M) | % | 0.5000 |  |  |  |  |
|  |  | -- S -- |  |  |  |  |  |  |
| 7* |  | wibrator powierzchniowy 0.13m-g/m2 | m-g | 19.5000 |  |  |  |  |
| 8* |  | piła do cięcia kostki 0.025m-g/m2 | m-g | 3.7500 |  |  |  |  |
| Razem koszty bezpośrednie: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Razem z narzutami: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Cena jednostkowa: |  |  |  |  |  |  |  |  |

PODSUMOWANIE

ZJAZDY DO POSESJI

|  | RAZEM | Robocizna | Materiały | Sprzęt |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| RAZEM |  |  |  |  |
| Koszty pośrednie [Kp] |  |  |  |  |
| RAZEM |  |  |  |  |
| Zysk [Z] |  |  |  |  |
| RAZEM |  |  |  |  |
| OGÓŁEM |  |  |  |  |

Słownie:

ul. Batalionów Chłopskich.kst

| Lp. | Podstawa | Opis | jm | Nakłady | Koszt jedn. | R | M | S |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6 |  | REGULACJA STUDZIENEK |  |  |  |  |  |  |
| 57 d.6 | KNR 2-31 1406-05 | Regulacja pionowa studzienek dla studzienek telefonicznych obmiar = 5 szt. | szt. |  |  |  |  |  |
|  |  | -- R -- |  |  |  |  |  |  |
| 1* |  | robocizna 13.343r-g/szt. | r-g | 66.7150 |  |  |  |  |
|  |  | -- M -- |  |  |  |  |  |  |
| 2* |  | cement portlandzki zwykły bez dodatków 35'' 0.0161t/szt. | t | 0.0805 |  |  |  |  |
| 3* |  | piasek'' 0.0284m3/szt. | m3 | 0.1420 |  |  |  |  |
| 4* |  | deski iglaste obrzynane 19-25 mm kl.III 0.03m3/szt. | m3 | 0.1500 |  |  |  |  |
| 5* |  | Gwoździe budowlane okrągłe gołe 0.164kg/szt. | kg | 0.8200 |  |  |  |  |
| 6* |  | woda'' 0.0121m3/szt. | m3 | 0.0605 |  |  |  |  |
| 7* |  | materiały pomocnicze 0.5%(od M2+M3+M4+M5+M6) | % | 0.5000 |  |  |  |  |
| 8* |  | mieszanka betonowa'' 0.273m3/szt. | m3 | 1.3650 |  |  |  |  |
| Razem koszty bezpośrednie: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Razem z narzutami: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Cena jednostkowa: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 58 d.6 | KNR 2-31 1406-02 | Regulacja pionowa studzienek dla kratek ściekowych ulicznych obmiar = 11 szt. | szt. |  |  |  |  |  |
|  |  | -- R -- |  |  |  |  |  |  |
| 1* |  | robocizna 7.563r-g/szt. | r-g | 83.1930 |  |  |  |  |
|  |  | -- M -- |  |  |  |  |  |  |
| 2* |  | cement portlandzki zwykły bez dodatków 35 0.00813t/szt. | t | 0.0894 |  |  |  |  |
| 3* |  | piasek 0.0143m3/szt. | m3 | 0.1573 |  |  |  |  |
| 4* |  | deski iglaste obrzynane 19-25 mm kl.III 0.0146m3/szt. | m3 | 0.1606 |  |  |  |  |
| 5* |  | gwoździe budowlane 0.087kg/szt. | kg | 0.9570 |  |  |  |  |
| 6* |  | woda 0.0061m3/szt. | m3 | 0.0671 |  |  |  |  |
| 7* |  | materiały pomocnicze 0.5%(od M2+M3+M4+M5+M6) | % | 0.5000 |  |  |  |  |
| 8* |  | mieszanka betonowa 0.142m3/szt. | m3 | 1.5620 |  |  |  |  |
| Razem koszty bezpośrednie: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Razem z narzutami: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Cena jednostkowa: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 59 d.6 | KNR 2-31 1406-03 | Regulacja pionowa studzienek dla włazów kanałowych obmiar = 8 szt. | szt. |  |  |  |  |  |
|  |  | -- R -- |  |  |  |  |  |  |
| 1* |  | robocizna 10.275r-g/szt. | r-g | 82.2000 |  |  |  |  |
|  |  | -- M -- |  |  |  |  |  |  |
| 2* |  | cement portlandzki zwykły bez dodatków 35 0.0123t/szt. | t | 0.0984 |  |  |  |  |
| 3* |  | piasek 0.0215m3/szt. | m3 | 0.1720 |  |  |  |  |
| 4* |  | deski iglaste obrzynane 19-25 mm kl.III 0.0234m3/szt. | m3 | 0.1872 |  |  |  |  |
| 5* |  | gwoździe budowlane 0.124kg/szt. | kg | 0.9920 |  |  |  |  |
| 6* |  | woda 0.0091m3/szt. | m3 | 0.0728 |  |  |  |  |
| 7* |  | materiały pomocnicze 0.5%(od M2+M3+M4+M5+M6) | % | 0.5000 |  |  |  |  |
| 8* |  | mieszanka betonowa 0.213m3/szt. | m3 | 1.7040 |  |  |  |  |
| Razem koszty bezpośrednie: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Razem z narzutami: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Cena jednostkowa: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 60 d.6 | KNR 2-31 1406-04 | Regulacja pionowa studzienek dla zaworów wodociągowych i gazowych obmiar = 8 szt. | szt. |  |  |  |  |  |
|  |  | -- R -- |  |  |  |  |  |  |
| 1* |  | robocizna 5.051r-g/szt. | r-g | 40.4080 |  |  |  |  |
|  |  | -- M -- |  |  |  |  |  |  |
| 2* |  | cement portlandzki zwykły bez dodatków 35 0.0053t/szt. | t | 0.0424 |  |  |  |  |
| 3* |  | piasek 0.0094m3/szt. | m3 | 0.0752 |  |  |  |  |
| 4* |  | deski iglaste obrzynane 19-25 mm kl.III 0.0109m3/szt. | m3 | 0.0872 |  |  |  |  |
| 5* |  | gwoździe budowlane 0.058kg/szt. | kg | 0.4640 |  |  |  |  |
| 6* |  | woda 0.004m3/szt. | m3 | 0.0320 |  |  |  |  |
| 7* |  | materiały pomocnicze 0.5%(od M2+M3+M4+M5+M6) | % | 0.5000 |  |  |  |  |
| 8* |  | mieszanka betonowa 0.093m3/szt. | m3 | 0.7440 |  |  |  |  |
| Razem koszty bezpośrednie: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Razem z narzutami: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Cena jednostkowa: |  |  |  |  |  |  |  |  |

PODSUMOWANIE

REGULACJA STUDZIENEK

|  | RAZEM | Robocizna | Materiały | Sprzęt |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| RAZEM |  |  |  |  |
| Koszty pośrednie [Kp] |  |  |  |  |
| RAZEM |  |  |  |  |
| Zysk [Z] |  |  |  |  |
| RAZEM |  |  |  |  |
| OGÓŁEM |  |  |  |  |

Słownie:

ul. Batalionów Chłopskich.kst

| Lp. | Podstawa | Opis | jm | Nakłady | Koszt jedn. | R | M | S |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 7 |  | Czyszczenie istniejących studzienek |  |  |  |  |  |  |
| 61 d.7 | KNR 4-05I 0222-02 | Reczne czyszczenie studzienek sciekowych i przykanalików. obmiar = 11 szt. | szt. |  |  |  |  |  |
|  |  | -- R -- |  |  |  |  |  |  |
| 1* |  | robocizna 1.397r-g/szt. | r-g | 15.3670 |  |  |  |  |
|  |  | -- S -- |  |  |  |  |  |  |
| 2* |  | samochód skrzyniowy do 5 t 0.089m-g/szt. | m-g | 0.9790 |  |  |  |  |
| Razem koszty bezpośrednie: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Razem z narzutami: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Cena jednostkowa: |  |  |  |  |  |  |  |  |

PODSUMOWANIE

Czyszczenie istniejących studzienek

|  | RAZEM | Robocizna | Materiały | Sprzęt |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| RAZEM |  |  |  |  |
| Koszty pośrednie [Kp] |  |  |  |  |
| RAZEM |  |  |  |  |
| Zysk [Z] |  |  |  |  |
| RAZEM |  |  |  |  |
| OGÓŁEM |  |  |  |  |

Słownie:

ul. Batalionów Chłopskich.kst

| Lp. | Podstawa | Opis | jm | Nakłady | Koszt jedn. | R | M | S |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 8 |  | UŁOŻENIE RÓR OCHRONNYCH TYPU AROTA |  |  |  |  |  |  |
| 62 d.8 | KNNR 5 0701-04 | Kopanie rowów dla kabli w sposób mechaniczny w gruncie kat. I-II obmiar = 40.00 m3 | m3 |  |  |  |  |  |
|  |  | -- R -- |  |  |  |  |  |  |
| 1* |  | robocizna 0.06r-g/m3 | r-g | 2.4000 |  |  |  |  |
|  |  | -- S -- |  |  |  |  |  |  |
| 2* |  | koparka łańcuchowa do rowów kablowych 37 kM 0.06m-g/m3 | m-g | 2.4000 |  |  |  |  |
| 3* |  | koparko-spycharka na podwoziu ciągnika kołowego 0.15 m3 0.1m-g/m3 | m-g | 4.0000 |  |  |  |  |
| Razem koszty bezpośrednie: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Razem z narzutami: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Cena jednostkowa: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 63 d.8 | KNNR 5 0705-01 | Ułożenie rur osłonowych z PCW o śr.do 140 mm obmiar = 250 m | m |  |  |  |  |  |
|  |  | -- R -- |  |  |  |  |  |  |
| 1* |  | robocizna 0.128r-g/m | r-g | 32.0000 |  |  |  |  |
|  |  | -- M -- |  |  |  |  |  |  |
| 2* |  | Rura osłonowa do kabli z PVC o śr. 75 mm 1.04m/m | m | 260.0000 |  |  |  |  |
| 3* |  | materiały pomocnicze 2.5%(od M) | % | 2.5000 |  |  |  |  |
|  |  | -- S -- |  |  |  |  |  |  |
| 4* |  | środek transportowy 0.014m-g/m | m-g | 3.5000 |  |  |  |  |
| 5* |  | żuraw samochodowy' 0.007m-g/m | m-g | 1.7500 |  |  |  |  |
| Razem koszty bezpośrednie: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Razem z narzutami: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Cena jednostkowa: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 64 d.8 | KNNR 5 0702-04 | Zasypywanie rowów dla kabli wykonanych mechanicznie w gruncie kat. I-II obmiar = 40.00 m3 | m3 |  |  |  |  |  |
|  |  | -- R -- |  |  |  |  |  |  |
| 1* |  | robocizna 0.02r-g/m3 | r-g | 0.8000 |  |  |  |  |
|  |  | -- S -- |  |  |  |  |  |  |
| 2* |  | koparko-spycharka na podwoziu ciągnika kołowego 0.15 m3 0.05m-g/m3 | m-g | 2.0000 |  |  |  |  |
| Razem koszty bezpośrednie: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Razem z narzutami: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Cena jednostkowa: |  |  |  |  |  |  |  |  |

ul. Batalionów Chłopskich.kst

PODSUMOWANIE

UŁOŻENIE RÓR OCHRONNYCH TYPU AROTA

|  | RAZEM | Robocizna | Materiały | Sprzęt |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| RAZEM |  |  |  |  |
| Koszty pośrednie [Kp] |  |  |  |  |
| RAZEM |  |  |  |  |
| Zysk [Z] |  |  |  |  |
| RAZEM |  |  |  |  |
| OGÓŁEM |  |  |  |  |

Słownie:

ul. Batalionów Chłopskich.kst

| Lp. | Podstawa | Opis | jm | Nakłady | Koszt jedn. | R | M | S |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 9 |  | OZNAKOWANIE I PRZYWRÓCENIE STANU PIERWOTNEGO |  |  |  |  |  |  |
| 65 d.9 | KNNR 6 0702-08 | Pionowe znaki drogowe - zdjęcie znaków lub drogowskazów obmiar = 7.00 szt. | szt. |  |  |  |  |  |
|  |  | -- R -- |  |  |  |  |  |  |
| 1* |  | robocizna 0.783r-g/szt. | r-g | 5.4810 |  |  |  |  |
| Razem koszty bezpośrednie: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Razem z narzutami: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Cena jednostkowa: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 66 d.9 | KNNR 1 0301-02 | Wykopy pod słupki znaków z załadunkiem ręcznym i transportem na odległość do 1 km (grunt kat. III) obmiar = 2.00 m3 | m3 |  |  |  |  |  |
|  |  | -- R -- |  |  |  |  |  |  |
| 1* |  | robocizna 2r-g/m3 | r-g | 4.0000 |  |  |  |  |
|  |  | -- S -- |  |  |  |  |  |  |
| 2* |  | samochód samowyładowczy 5 t'' 0.34m-g/m3 | m-g | 0.6800 |  |  |  |  |
| Razem koszty bezpośrednie: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Razem z narzutami: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Cena jednostkowa: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 67 d.9 | KNNR 2 0106-0_ | Betonowanie stóp z chudego betonu kl. B7-9 pod słupki znaków (bez deskowania) obmiar = 2.00 m3 | m3 |  |  |  |  |  |
|  |  | -- R -- |  |  |  |  |  |  |
| 1* |  | robocizna 2.1r-g/m3 | r-g | 4.2000 |  |  |  |  |
|  |  | -- M -- |  |  |  |  |  |  |
| 2* |  | chudy beton kl.B7-9 1.015m3/m3 | m3 | 2.0300 |  |  |  |  |
| 3* |  | materiały pomocnicze 1.5%(od M) | % | 1.5000 |  |  |  |  |
| Razem koszty bezpośrednie: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Razem z narzutami: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Cena jednostkowa: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 68 d.9 | KNNR 6 0702-01 | Pionowe znaki drogowe - słupki z rur stalowych obmiar = 32 szt. | szt. |  |  |  |  |  |
|  |  | -- R -- |  |  |  |  |  |  |
| 1* |  | robocizna 0.753r-g/szt. | r-g | 24.0960 |  |  |  |  |
|  |  | -- M -- |  |  |  |  |  |  |
| 2* |  | słupki z rur stalowych o średnicy 70 mm 19.36kg/szt. | kg | 619.5200 |  |  |  |  |
| 3* |  | materiały pomocnicze 0.2%(od M) | % | 0.2000 |  |  |  |  |
| Razem koszty bezpośrednie: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Razem z narzutami: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Cena jednostkowa: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 69 d.9 | KNNR 6 0702-0_ | Pionowe znaki drogowe - znaki o pow. ponad 0.3 m2 z materiałów odblaskowych, z podwójnie giętymi krawędziami lub obręczami wzmacniającymi krawędzie (C13/16 - 2szt. początek, C13/16 - 2szt. koniec, D-6 - 16 szt. , A-4 - 1 szt., B-21 - 1 szt., B-22 - 1 szt. , A -7 - 6szt. D-18 - 1 szt., D-1 - 2szt obmiar = 32 szt. | szt. |  |  |  |  |  |
|  |  | -- R -- |  |  |  |  |  |  |
| 1* |  | robocizna 1.1r-g/szt. | r-g | 35.2000 |  |  |  |  |
|  |  | -- M -- |  |  |  |  |  |  |
| 2* |  | tablice znaków drogowych 1szt/szt. | szt | 32.0000 |  |  |  |  |
| 3* |  | materiały pomocnicze 0.2%(od M) | % | 0.2000 |  |  |  |  |
| Razem koszty bezpośrednie: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Razem z narzutami: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Cena jednostkowa: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 70 d.9 | KNNR 6 0705-0_ | Oznakowanie poziome jezdni farbą ASP z dodatkiem elementów odblaskowych - P-1b, P-4, P-1e, P-10 obmiar = 70.00 m2 | m2 |  |  |  |  |  |
|  |  | -- R -- |  |  |  |  |  |  |
| 1* |  | robocizna 0.189r-g/m2 | r-g | 13.2300 |  |  |  |  |
|  |  | -- M -- |  |  |  |  |  |  |
| 2* |  | farba ASP 0.393dm3/m2 | dm3 | 27.5100 |  |  |  |  |
| 3* |  | rozcieńczalnik do farby 0.126dm3/m2 | dm3 | 8.8200 |  |  |  |  |
| 4* |  | materiały pomocnicze 0.2%(od M) | % | 0.2000 |  |  |  |  |
|  |  | -- S -- |  |  |  |  |  |  |
| 5* |  | malowarka do znakowania dróg 0.0464m-g/m2 | m-g | 3.2480 |  |  |  |  |
| 6* |  | samochód dostawczy'' 0.0464m-g/m2 | m-g | 3.2480 |  |  |  |  |
| Razem koszty bezpośrednie: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Razem z narzutami: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Cena jednostkowa: |  |  |  |  |  |  |  |  |

PODSUMOWANIE

OZNAKOWANIE I PRZYWRÓCENIE STANU PIERWOTNEGO

|  | RAZEM | Robocizna | Materiały | Sprzęt |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| RAZEM |  |  |  |  |
| Koszty pośrednie [Kp] |  |  |  |  |
| RAZEM |  |  |  |  |
| Zysk [Z] |  |  |  |  |
| RAZEM |  |  |  |  |
| OGÓŁEM |  |  |  |  |

Słownie:

PODSUMOWANIE

CAŁY KOSZTORYS

|  | RAZEM | Robocizna | Materiały | Sprzęt |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| RAZEM |  |  |  |  |
| Koszty pośrednie [Kp] |  |  |  |  |
| RAZEM |  |  |  |  |
| Zysk [Z] |  |  |  |  |
| RAZEM |  |  |  |  |
| VAT [V] |  |  |  |  |
| RAZEM |  |  |  |  |
| OGÓŁEM |  |  |  |  |

Słownie: